- SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

rocznych okresowych kontroli placów zabaw znajdujących się na terenach będących własnością Gminy Wrocław.

- Przedmiot robót:

Okresowa roczna kontrola stanu technicznego placów zabaw.

- Podstawa prawna oraz przepisy związane :

  - Prawo budowlane, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych .

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie.

- Cel  kontroli

Zgodnie z wymogami art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane okresowej kontroli, co najmniej raz w roku polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu (placów zabaw).

IV. Obiekty objęte okresową kontrolą.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje tereny zewnętrzne stanowiące własność Gminy Wrocław na których zlokalizowano place zabaw. Wykaz adresowy przedstawiono w załączniku nr 1. Książki obiektów budowlanych przypisane adresem do rejonu uwidocznionego w załączniku nr 1 znajdują się w siedzibach Biur Obsługi Klienta zwanych w dalszej części  BOK,  odpowiednio dla adresu oznaczonego w przedmiocie zamówienia  i  obsługiwanego  rejonu.

V.	Opis czynności wykonania okresowej kontroli

Czynności związane z wykonaniem okresowej kontroli należy rozpocząć od BOK właściwego dla rejonu, na którym realizowany będzie przedmiot umowy, gdzie  należy zapoznać się z treścią książek obiektu budowlanego oraz z protokołami z poprzedniej kontroli. Brak dokumentacji w BOK lub u Zamawiającego nie może stanowić podstawy do przesunięcia terminu realizacji umowy.

Warunkiem przystąpienia do realizacji przedmiotu umowy jest uzyskanie przez Wykonawcę akceptacji przez Kierownika BOK harmonogramu prac oraz odebranie upoważnień dla osób wskazanych w § 7 ust.3 umowy.

Wykonawca winien wykonywać oględziny w obiektach, posiadając w miejscu widocznym identyfikator ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz nazwą jednostki dokonującej kontroli.

Okresowa kontrola stanu technicznego musi być wykonywana przez osoby posiadające uprawnienia właściwe dla przedmiotu dokonywanych kontroli.

Wykonywanie okresowej kontroli przez osoby nie posiadające uprawnień do jej wykonywania, określonej w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, będzie uznane przez Zamawiającego jako naruszenie warunków umowy z równoznacznym jej wypowiedzeniem z winy Wykonawcy.

VI.	Kontrola placów zabaw

Kontrola ma na celu ocenić ogólny poziom bezpieczeństwa wyposażenia, stanu fundamentów, nawierzchni, np. wpływu warunków atmosferycznych, śladów rozkładu lub korozji, a także możliwych zmian w poziomie bezpieczeństwa na skutek wykonanych napraw, dodanych lub wymienionych części składowych. Wskazanie działań do podjęcia mających na celu uzyskanie właściwego poziomu bezpieczeństwa oraz estetyki placu zabaw.

VII. Odbiór wykonanej okresowej kontroli technicznej

Protokoły z przeprowadzonych kontroli winny być sporządzone w formie pisemnej wydrukowanej w 1 egzemplarzu oraz elektronicznej zapisanej w pliku możliwym do edycji oraz w formie zeskanowanej z podpisami i pieczątkami osób wykonujących zadanie (w obu przypadkach na płycie CD-R).

VIII. Załączniki do STWiOR

- Załącznik nr 1 – wykaz adresowy.

- Załącznik nr 2 – wzór protokołu  z okresowej  kontroli sprawdzenia stanu technicznego urządzenia placu zabaw.

- Załącznik nr 3 – wzór protokół  z okresowej  kontroli sprawdzenia stanu technicznego placu zabaw.

- Załącznik nr 4 – wzór protokołu zbiorczego.

- Załącznik nr 5 – wzór protokołu odbioru.

Załącznik nr 1 do STWiOR

Wykaz adresowy placów zabaw, na którym realizowany będzie przedmiot umowy znajduje się w osobnym pliku Excel.

Załącznik nr 2 do STWiOR

Protokół  z okresowej  kontroli sprawdzenia stanu technicznego urządzenia placu zabaw

(podstawa prawna: Prawo budowlane Art. 62 ust.1 pkt 1 lit. a)

Data wykonania kontroli      ………………...

Lokalizacja, wnętrze  międzyblokowe przy ul. ……………………….

BOK nr …………………………

Nazwa urządzenia: ………………………….

data produkcji/ Data montażu: ………………………..

Czy urządzenie posiada oznaczenie tak/nie........................

uwagi: .......................................................................................................................

Stan techniczny urządzenia:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Czy urządzenie posiada certyfikat zakładu kontroli jakości i bezp. tak/nie.....

uwagi: ......................................................................................................................

Czy urządzenie nadaje się do bezpiecznego użytkowania tak/nie ......................................

uwagi:.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Data ostatniej kontroli: ……………………………..

Zalecenia z ostatniej kontroli: ……………………………

Czy zalecenia z ostatniej kontroli zostały zrealizowane:

Zalecenia z przeprowadzonej w roku ………………… kontroli: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Podjęte działania: ...............................................................................................................                              ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

_____________________________

Data i podpis osoby uprawnionej do

przeprowadzenia kontroli okresowej

zgodnie z Prawem Budowlanym

Załącznik nr 3 do STWiOR

Protokół  z okresowej  kontroli sprawdzenia stanu technicznego placu zabaw.

(podstawa prawna: Prawo budowlane Art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a )

Dane  ogólne:

1. Data dokonania kontroli       ………………...

2. Miejscowość:  ………………………...

3. Dzielnica:  ………………………...

4. Obręb:  ………………………..

5. nr działki: .................................

6. Rejon miasta: ………………..

7. Lokalizacja, wnętrze  międzyblokowe: ………………………….

9. Właściciel terenu :  Gmina Wrocław,

10. Zarządca terenu na którym zlokalizowane jest wnętrze międzyblokowe: BOK nr…………

11. Informacje ogólne:

11.1. Czy plac zabaw posiada ogrodzenie tak/nie ...............

uwagi:............................................................................................................................................................

11.2 Czy jest zamontowana tablica informacyjna tak/nie .............

uwagi:.......................................................................................................................................

11.3 Czy urządzenia posiadają oznaczenie tak/nie..........................

uwagi: ......................................................................................................................................

11.4 Czy są przeprowadzane regularne kontrole tak/nie...............

uwagi: .......................................................................................................................................

11.5 Czy urządzenia są konserwowane tak/nie................................

uwagi: .........................................................................................................................................

11.6 Czy są zachowane strefy minimalne określone w  normie PN-EN 1176-1  tak/nie .........

uwagi: .....................................................................................................................

11.7 Czy na terenie placu zabaw występują śmieci zagrażające zdrowiu tak/nie......

uwagi:....................................................................................................................

11.8 Czy urządzenia posiadają  kotwienia tak/nie ..................

uwagi: .....................................................................................................................

11.9 Czy nawierzchnia placu zabaw jest bezpieczna tak/nie...........................

uwagi:......................................................................................................................

11.10 czy urządzenia posiadają certyfikaty zakładów kontroli jakości i bezp. tak/nie............

uwagi: ......................................................................................................................

11.11 Czy obiekt nadaje się do bezpiecznego użytkowania tak/nie .....................................

uwagi: ......................................................................................................................

Data ostatniej kontroli : ……………………………….

Zalecenia z ostatniej kontroli:

……………………………………………………………………………………………………………

Czy zalecenia zostały zrealizowane:

Zalecenia z przeprowadzonej w roku …………………kontroli:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podjęte działania:..........................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………

____________________________

Data i podpis osoby uprawnionej do

przeprowadzenia kontroli okresowej

zgodnie z Prawem Budowlanym

Załącznik nr 4 do STWiOR

wzór protokołu zbiorczego znajduje się w osobnym pliku Excel.

Załącznik nr 5 do STWiOR

- PROTOKÓŁ ODBIORU z dnia ………………..

rocznych okresowych kontroli placów zabaw znajdujących się na terenach będących własnością Gminy Wrocław.

Lokalizacja wnętrze podwórzowe przy ul………………………………..

Przedstawiciel Zamawiającego ………………………..

Przedstawiciel Zamawiającego ………………………..

Przedstawiciel Wykonawcy ……………………………..

Przedłożone przez Wykonawcę dokumenty są kompletne i wolne od wad: tak/ nie …………..

Zamawiający wezwał Wykonawcę do usunięcia wad w złożonej dokumentacji tak/nie ……

Zamawiający na uzupełnienie stwierdzonych w dokumentacji wad wyznaczył dodatkowy termin tj. ………………………………………

Wady zostały usunięte w wyznaczonym terminie tak/nie ………………

Zamawiający na podstawie złożonych dokumentów stwierdza, że usługa została/nie została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i umową nr ……………………

Zgodnie z § ….. ust. ….. pkt. 1 naliczono Wykonawcy karę umowną w związku z ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….

________________________				___________________________

Podpis Zamawiającego					Podpis Wykonawcy