OPIS TECHNICZNY ROZBÓRKI

Temat opracowania: Rozbiórka budynku gospodarczego wolnostojącego

Adres: ul. Ełcka 114 i 116, Wrocław

Właściciel nieruchomości: Gmina Wrocław

Zarządca nieruchomości: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.

50-343 Wrocław, ul. Reja 53-55

- OPIS RODZAJU, ZAKRESU I SPOSOBU WYKONANIA ROZBIÓRKI BUDYNKU

Budynek gospodarczy- ściany częściowo ceglane, częściowo drewniane

Dach dwuspadowy i jednospadowy o konstrukcji drewnianej pokryty papą.

- Budynek gospodarczy – 6,30 m * 5,30 m, wysokość 4,70 m;

2,30 m * 4,50 m wysokość 2,20 m

Zakres i sposób rozbiórki budynku obejmuje:

  - Rozbiórka pokrycia dachu z papy

  - Rozbiórka drewnianej konstrukcji dachu

  - Rozbiórkę stropu o konstrukcji drewnianej

  - Demontaż stolarki

  - Rozbiórka ścian ceglanych i drewnianych

  - Rozbiórka posadzki betonowej

  - Rozścielenie ziemi urodzajnej z wykonaniem trawników dywanowych

  - Wywóz gruzu

- Prowadzenie robót

Podczas prowadzenia robót rozbiórkowych należy przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. Z uwagi na charakter i stopień trudności prace należy wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie konstrukcyjno – budowlanym oraz przynależną do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Pracownicy dokonujący rozbiórki powinni posiadać aktualne badania wysokościowe i być przeszkoleni w zakresie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Kierownik budowy winien sporządzić plan BIOZ przed rozpoczęciem rozbiórki.

- Roboty będą prowadzone w sposób mechaniczny i ręczny, systemem zleconym