SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Inwestor:

Gmina Wrocław: 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8

Wykonująca czynności zarządzania nieruchomością jako pełnomocnik Gminy Wrocław:

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. 50-353 Wrocław, ul. Reja 53-55

Lokalizacja:

Wrocław ul. Centralna 30, działka nr19/1; AM

WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIOR) są wymagania dotyczące wykonania   i  odbioru   robót  budowlanych

„Rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. Centralnej 30 we Wrocławiu”.

Kod CPV   4 5 110000- - 1

Budynek mieszkalny przy ul. Centralnej 30

Ilość kondygnacji – 3

Powierzchnia zabudowy – 150,95 m2

Kubatura zewnętrzna – 1298,17 m3

Budynek mieszkalny podpiwniczony- posadowiony jest na fundamencie kamiennym. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z cegły. Strop nad piwnicą – masywny, stropy nad parterem i piętrem –drewniane. Więźba dachowa drewniana pokryta dachówką ceramiczną. Stolarka okienna i drzwiowa – drewniana. Budynek wyposażony jest w instalację wod-kan, elektryczną i gazową, ogrzewanie –piece kaflowe.

1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

STWIOR stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3  Zakres robót objętych w Specyfikacji Technicznej

Ustalenia  zawarte w  niniejszej  Specyfikacji dotyczą  prowadzenia niżej wymienionych prac rozbiórkowych:

- rozbiórka pokrycia dachowego z dachówki

- rozbiórka konstrukcji drewnianej dachu

- demontaż stolarki drzwiowej i okiennej

- rozbiórka ścian ceglanych

- rozbiórka stropu drewnianego

- rozbiórka stropu masywnego

- rozbiórka ścian fundamentowych poniżej poziomu terenu

- rozścielenie ziemi urodzajnej wraz z wykonaniem trawników dywanowych              z nawożeniem

- wywiezienie gruzu, oraz materiałów pochodzących z rozbiórki

- uporządkowanie terenu

- wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej

1.4  Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność                   z przedmiarem robót, STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu plan BIOZ przed przystąpieniem do robót.

1.5  Przekazanie terenu budowy

Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy na zasadach i w terminie określonym                        w umowie o wykonanie robót. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego terenu rozbiórki do chwili ostatecznego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone mienie Wykonawca odtworzy i naprawi na własny koszt. Koszty zabezpieczenia  terenu   rozbiórki  nie  podlegają   odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się, że są włączone w cenę umowną.

1.6  Wymagania dotyczące ochrony środowiska

Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót rozbiórkowych. Wykonawca robót zabezpieczy drzewa i krzewy w sposób gwarantujący ich skuteczną ochronę przed uszkodzeniami.

1.7  Warunki bezpieczeństwa i ochrona przeciwpożarowa na budowie

W trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych Wykonawca obowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP w budownictwie. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne jeżeli zajdzie taka konieczność oraz odzież wymaganą dla osób zatrudnionych na placu rozbiórki.

W trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych Wykonawca powinien przestrzegać obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej – będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Wykonawca we własnym zakresie przeprowadzi instruktaż stanowiskowy dla wszystkich pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia.

Wszyscy pracownicy  zatrudnieni w trakcie robót budowlanych muszą posiadać aktualne wyniki badań lekarskich dopuszczające ich do pracy na zajmowanym stanowisku.

2. SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Sprzęt ma być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca przedstawi Inspektorowi kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do   użytkowania,  tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków  transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia na koszt Wykonawcy użytkowanych odcinków dróg do stanu pierwotnego. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Przy ruchu po drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego).

Przewożone ładunki należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

4. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją techniczną, opisem technicznym, decyzją pozwolenia na rozbiórkę, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.1. Wymagania ogólne robót rozbiórkowych:

- Wykonawca robót przed przystąpieniem do wykonania robót rozbiórkowych zobowiązany jest opracować plan BIOZ i zaznajomić   z nim pracowników .

- Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych  należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, a więc ogrodzenie terenu, wywieszenie tablic ostrzegawczych czy też wzmocnienie części budynku zagrażającego zawaleniem. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności. Teren rozbiórki należy oznakować tablicami ostrzegawczymi „Roboty rozbiórkowe – wstęp wzbroniony”

- Teren rozbiórki należy wygrodzić i wyznaczyć strefy bezpieczeństwa. Ogrodzenie terenu należy wykonać w taki sposób aby nie stwarzać zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić  co najmniej 1,5 m.

Strefę bezpieczeństwa w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu nie mogą wynosić mniej niż 1/10 wysokości z której mogą spadać przedmioty lecz nie mniej niż 6 m.

- Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawuje Kierownik budowy/rozbiórki.

- W trakcie robót rozbiórkowych Kierownik budowy zobowiązany jest wskazać miejsca ustawienia drabin, rusztowań oraz kierować kolejnością rozbiórki oraz kontrolować sposób zabezpieczenia pracowników

- Do robót rozbiórkowych a w szczególności do prac na wysokościach nie można dopuścić robotników nie mających aktualnych badań lekarskich oraz niezbędnych środków ochrony indywidualnej

- Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości należy stosować środki ochrony zbiorowej, w szczególności balustrady, siatki oraz szelki gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony zbiorowej.

- Stan techniczny sprzętu używanego do rozbiórki winien być sprawdzany codziennie przed rozpoczęciem pracy.

    - ROBOTY ROZBIÓRKOWE

- Prace rozbiórkowe wykonać zgodnie z wiedzą techniczną, zachowując podstawowe warunki jakie należy przestrzegać przy prowadzeniu robót rozbiórkowych a przede wszystkim należy usunąć wszystkie elementy zagrażające bezpieczeństwu pracujących osób.

Burzenie ścian za pomocą ciągnika lub spycharki wymaga uprzedniego oczyszczenia terenu oraz odpowiedniego „rozcięcia” muru. Obalenie ścian szczytowych oraz innych części konstrukcyjnych obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione

- Usuwanie jednego elementu nie może wywoływać nieprzewidzianego spadku lub zawalenia się innego elementu.

4.1.2. Prace towarzyszące.

Do robót towarzyszących zalicza się roboty, które należą do świadczeń umownych,     a nie są wymienione w przedmiarach, w szczególności:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki

elementów budynku oraz rusztowań, pomostów, stemplowań itp. w obrębie strefy

obiektu rozbieranego,

- obsługa sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,

- utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych

w celu wywiezienia ze strefy przy obiektowej gruzu i materiałów uzyskanych

z rozbiórki, rusztowań, stemplowań itp.,

- zabezpieczenie otoczenia przed pyłem i hałasem (wymagane zraszacze wodne),

- utrzymanie w porządku stanowiska roboczego,

- wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego,

- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowisku roboczym oraz wokół

bezpośredniej strefy przy obiektowej, uprzątnięcie strefy rozbiórki,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza– aktualizacja mapy podstawowej.

Wymienione w/w roboty nie podlegają oddzielnej zapłacie.

Koszty związane z w/w pracami Wykonawca winien uwzględnić w kosztach ogólnych zadania.

4.2. Zabrania się prowadzenia robót rozbiórkowych :

- w złych warunkach atmosferycznych

- przy prędkości wiatru ponad 10 m/sek

- poprzez podcięcie lub podkopywanie konstrukcji od nasady obiektu.

4.3 Wywóz materiałów uzyskanych z rozbiórki

- Wywóz materiałów z rozbiórki na składowisko odpadów zabezpieczy Wykonawca własnym transportem. Opłata za składowanie gruzu i  utylizację Wykonawca wliczy w cenę oferty.

- W czasie trwania robót gruz  z rozbiórki oraz inne odpady należy dostarczyć do wyspecjalizowanego miejsca składowania i utylizacji.

5.  ODBIÓR ROBÓT

5.1. Zasady ogólne

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawcy. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi. Jeżeli w  trakcie  odbioru końcowego  jakieś  wymagania nie zostały  spełnione  lub  też ujawniły  się  jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia.

Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany zlecić na własny koszt wykonanie operatu geodezyjnego powykonawczego oraz dokonać aktualizacji mapy zasadniczej.

5.2. Zasady szczegółowe

Nie występują odbiory częściowe

5.3. Dokumenty wymagane przy odbiorze :

- zgłoszenie wykonawcy zakończenia robót,

- dokumenty potwierdzające właściwe, zgodne z przepisami prawa zagospodarowanie

elementów z rozbiórki

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza– aktualizacja mapy podstawowej.

6.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność za wykonane roboty nastąpi wg zasad określonych w umowie. Należy pamiętać, że wynagrodzenie musi uwzględniać wszystkie czynności, wymagania, badania i pomiary określone dla tej roboty w Specyfikacji  Technicznej.

7.  DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacją odniesienia jest:

1.  Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym

2.  Normy PN-EN

3.  Aprobaty techniczne

4.  Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania rozbiórki.

Zał.: - zdjęcia

Opracował:

Zbigniew Świta