PRACOWNIA AUTORSKA

Ewa Mączyńska-Szymczak

54-153 Wrocław ul. Dziadoszańska 31/1

Tel.:  0-71-353-02-24    tel. kom.   0-601-238-039NIP 894-186-40-04

###### Temat :                     INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

###### WRAZ Z OCENĄ STANU DRZEW

Obiekt :                        Wnętrze podwórzowe

Adres  obiektu :          Wnętrze podwórzowe przy ulicy Minkowskiego 2-10 we Wrocławiu

Część działki nr 55/13, AM-29, obręb Plac Grunwaldzki

Kat. obiektu:               Kategoria VIII

Stadium :                     INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

Inwestor :                     Gmina Wrocław

50-141 Wrocław ,  pl. Nowy Targ 1-8

Jednostka                   „PRACOWNIA AUTORSKA EWA MĄCZYŃSKA – SZYMCZAK”

projektowania :          54-153 Wrocław ul. Dziadoszańska 31/1

| OPRACOWALI |  |
| --- | --- |
| ARCHITEKTURA |  |
| mgr inż. arch. EWA MĄCZYŃSKA-SZYMCZAK nr upr. 466/88/UW w specjalności architektonicznej |  |
| ASYSTENT ARCHITEKTA |  |
| mgr inż. arch. Wiktoria Puchalska |  |
| mgr inż. arch. Paweł Soboleski |  |

Wrocław, wrzesień 2018 r.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

nr str.

- I. Część opisowa

Strona tytułowa										     1

Spis zawartości opracowania								     2

Opis stanu istniejącego									     3

II.	Tabela

Inwentaryzacja i opinia dendrologiczna dotycząca stanu zdrowotnego drzew i krzewów

rosnących we wnętrzu podwórzowym przy ul. Oskara Minkowskiego 2-10 we Wrocławiu.	4-10

III.	Część graficzna

| Nr rys. | Tytuł | Skala | nr str. |
| --- | --- | --- | --- |
| ID/1 | Inwentaryzacja dendrologiczna – drzew i krzewów | 1:250 | 11 |

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Zakres opracowania obejmuje część działki nr 55/13 we wnętrzu podwórzowym przy ul. Minkowskiego 2-10 we Wrocławiu.

Podwórko znajduje się pomiedzy blokami mieszkalnymi, a ich część centralna jest zajmowana przez zaniedbaną przestrzeń rekreacyjną. Niemal na całej powierzchni porośnięte są chaotycznie rozmieszczone krzewy oraz drzewa, które pod względem zdrowotnym są w stanie złym, średnim, bądź dość dobrym wymagające cięć pielęgnacyjnych, bądź usunięcia. Jednak pod względem estetycznym ich rozmieszczenie oraz brak uformowania sprawia negatywne wrażenie. Brak spójnej kompozycji i prowadzenia zieleni, która przypomina dzikie zarośla, a nie uporządkowaną zieleń miejską. Krzewy porastające ten teren są w większości mocno przesuszone od podstawy, sprawiając zdecydowanie negatywne wrażenie dla przechodniów i użytkowników, nasadzone przypadkowo nie tworzą spójnej całości.

Teren objęty opracowaniem porośnięty jest pospolitymi drzewami i krzewami w różnym wieku i różnym stanie zdrowotnym. Gatunkowo przeważają klony oraz żywopłot Liguster.

Zieleń na obszarze opracowania jest zaniedbana i stwierdza się brak prowadzenia pielęgnacji roślin. Roślinność posiada liczne ubytki oraz niekontrolowane samosiejki wrastające w istniejącą roślinność.

Na obszarze opracowania nie stwierdzono gatunków będących pod ochroną.

Teren objęty opracowaniem wymaga wycinki ze względu na zły stan większości krzewów i młodych samosiejek drzew nie wymagających decyzji na usunięcie.

| INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WRAZ Z OCENĄ STANU DRZEW PODWÓRKA WE WNĘTRZU PRZY ULICY OSKARA MINKOWSKIEGO 2-10 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR | NAZWA | OBWÓD PNIA [cm] | WYS. DRZEWA [m] | KORONA DRZEWA [m] | OPIS | ZALECENIA |
| 1 | LIPA DROBNOLISTNA Tilia cordata | 20 (poniżej 50,5cm nad ziemią) | 2 | 1,5 | MŁODE DRZEWO PRZYCIĘTE DO KSZTAŁTU ŻYWOPŁOTU | DO USUNIĘCIA, NIE WYMAGA DECYZJI |
| 2 | LIPA DROBNOLISTNA Tilia cordata | 18 (poniżej 50,5cm nad ziemią) | 2 | 1,5 | MŁODE DRZEWO PRZYCIĘTE DO KSZTAŁTU ŻYWOPŁOTU; WROŚNIĘTE W ŻYWOPŁOT | DO USUNIĘCIA, NIE WYMAGA DECYZJI |
| 3 | KLON ZWYCZAJNY Acer platanoides L. | 13 13 (poniżej 50,5cm nad ziemią) | 1,6 1,6 | 0,7 0,7 | 2 MŁODE DRZEWA PRZYCIĘTE DO KSZTAŁTU ŻYWOPŁOTU. WIDOCZNA OBECNOŚĆ PASOŻYTÓW CHOROBOTWÓRCZYCH; WROŚNIĘTE W ŻYWOPŁOT | DO USUNIĘCIA, NIE WYMAGA DECYZJI |
| 4 | JESION WYNIOSŁY Fraxinus excelsior L. | 13 (poniżej 50,5cm nad ziemią) | 1,9 | 0,3 | MŁODE DRZEWO MOCNO PRZYCIĘTE. KORONA ZREDUKOWANA DO MINIMUM. PRZEWODNIK GŁÓWNY POWYGINANY. | DO USUNIĘCIA, NIE WYMAGA DECYZJI |
| 5 | LIPA DROBNOLISTNA Tilia cordata | 85 | 18 | 8 | PIEŃ PROSTY, ROZGAŁĘZIONY NA H=2,2 W 2 RÓWNE PRZEWODNIKI. POSUSZ 10% | DO PIELĘGNACJI |
| 6 | KLON ZWYCZAJNY Acer platanoides L. | 18 | 5 | 1,5 | 5 NIEDAWNO DOSADZONYCH DRZEW. KAŻDE MA PROSTY PIEŃ. W KORONIE WIDOCZNE DZIKIE ODROSTY. W DOBRYM STANIE ZDROWIA | DO PIELĘGNACJI |
| 7 | KLON ZWYCZAJNY Acer platanoides L. | 20 (poniżej 50,5cm nad ziemią) | 5 | 1,5 | DRZEWO SUCHE | DO USUNIĘCIA |
| 8 | ROBINIA AKACJOWA Robinia pseudoacacia | 44 | 7 | 5 | FORMA KULISTA. RÓWNA KORONA MOCNIEJ ROZBUDOWA W STRONĘ PODWÓRKA. POSUSZ 10% | DO PIELĘGNACJI |
| 9 | ŚWIERK SREBRNY Picea pungens | 9 | 1,5 | 2 | DRZEWO SKARŁOWACIAŁE. ŹLE PROWADZONE. PIEŃ POWYGINANY. POSUSZ 40% | DO PIELĘGNACJI. NALEŻY ZABEZPIECZYĆ |
| 10 | GRUSZA POSPOLITA Pyrus communis L. | 90 | 15 | 5 | PIEŃ ZNISZCZONY LEKKO POCHYLONY. NA H=3m PRZYBITA PŁYTA DREWNIANA (DO GRY W KOSZA?). WIDOCZNE ZMIANY NOWOTWOROWE. POSUSZ 20% | DO PIELĘGNACJI |
| 11 | ROBINIA AKACJOWA Robinia pseudoacacia | 17 - 19 | 7 | 6 | DRZEWO O WIELU PRZEWODNIKACH (14 SZT.) BEZ WYODRĘBNIONEGO GŁÓWNEGO. DUŻO ODROSTÓW OD BRYŁY KORZENIOWEJ. POSUSZ 20% | DO PIELĘGNACJI. NALEŻY ZREDUKOWAĆ ILOŚĆ PRZEWODNIKÓW. POPROWADZIĆ DO FORMY DRZEWIASTEJ |
| 12 | KLON ZWYCZAJNY Acer platanoides L. | 19 | 5 | 2,5 | 4 DRZEWA NIEDAWNO DOSADZONE. PROSTE PNIE. RÓWNA KORONA. | DO PIELĘGNACJI |
| 13 | JESION WYNIOSŁY Fraxinus excelsior L. | 125 | 20 | 12 | PROSTY PIEŃ ROZGAŁĘZIONY NA H=2,2m NA 3 PRZEWODNIKI. RÓWNA KORONA. POSUSZ 10% | DO PIELĘGNACJI |
| 14 | JESION WYNIOSŁY Fraxinus excelsior L. | 43 | 17 | 6 | PROSTY PIEŃ. KORONA MOCNO PRZEŚWIETLONA. POSUSZ 20% | DO PIELĘGNACJI |
| 15 | LIPA DROBNOLISTNA Tilia cordata | 120 | 15 | 7 | LICZNE ODROSTY OD KORZENI. PIEŃ LEKKO WYGIĘTY. KORONA RÓWNA, ZDROWA. POSUSZ 10% | DO PIELĘGNACJI |
| 16 | JESION WYNIOSŁY Fraxinus excelsior L. | 150 | 22 | 12 | PROSTY PIEŃ. RÓWNA KORONA. DUŻY POSUSZ GAŁĘZIOWY - 30%. BUDKA DLA PTAKÓW NA H=5m | DO PIELĘGNACJI |
| 17 | JESION WYNIOSŁY Fraxinus excelsior L. | 75 | 18 | 5 | PROSTY PIEŃ. RÓWNA KORONA. POSUSZ GAŁĘZIOWY 10% | DO PIELĘGNACJI |
| 18 | JESION WYNIOSŁY Fraxinus excelsior L. | 20 | 5 | 2 | PIEŃ WYGIĘTY U PODSTAWY. SYMETRYCZNA KORONA | DO PIELĘGNACJI |
| 19 | CZARNY BEZ Sambucus nigra | 70 | 12 | 5 | FORMA DRZEWIASTA. PIEŃ POCHYLONY W GŁĄB PODWÓRKA. ODROSTY OD PNIA. GĘSTA KORONA W FORMIE ELIPSOIDALNEJ | DO PIELĘGNACJI |
| 20 | JESION WYNIOSŁY Fraxinus excelsior L. | 53 | 18 | 4 | PROSTY PIEŃ. SYMETRYCZNA KORONA. POSUSZ GAŁĘZIOWY 10% | DO PIELĘGNACJI |
| 21 | WIERZBA PŁACZĄCA Salix × sepulcralis 'Chrysocoma' | 135 | 7 | 9 | WIDOCZNE KORZENIE. PIEŃ ROZGAŁĘZIA SIĘ NA H=1,7m NA 2 PRZEWODNIKI. KORONA SYMETRYCZNA W FORMIE PARASOLA | DO PIELĘGNACJI |

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ORAZ OCENA STANU KRZEWÓW PODWÓRKA WE WNĘTRZU PRZY ULICY OSKARA MINKOWSKIEGO 2-10

| NR | NAZWA | DŁUGOŚĆ [m] | SZEROKOŚĆ [m] | WYSOKOŚĆ [m] | OPIS | ZALECENIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Liguster pospolity Ligustrum vulgare + CZARNY BEZ Sambucus nigra | 1,8 | 1 | 2,5 | 2 KĘPKI. JEDNA MNIEJSZA. POSUSZ GAŁĘZIOWY 20%. OBECNY CZARNY BEZSambucus nigra (SAMOSIEJKA).ZŁE PROWADZENIE. | DO USUNIĘCIA |
| B | Liguster pospolity Ligustrum vulgare | 2,5 | 0,6 | 1,3 | 2 KĘPKI. JEDNA MNIEJSZA. POSUSZ GAŁĘZIOWY 10%. OBECNY CZARNY BEZSambucus nigra (SAMOSIEJKA). UBYTKI. ZŁE PROWADZENIE. | DO USUNIĘCIA |
| C | Liguster pospolity Ligustrum vulgare | 1,2 | 1 | 1,3 | 1 KĘPKA. POSUSZ GAŁĘZIOWY 20%. ZŁE PROWADZENIE. | DO USUNIĘCIA |
| D | Liguster pospolity Ligustrum vulgare | 5 | 0,6 | 1,6 | 3 KĘPKI MOCNO PRZERZEDZONE. POSUSZ GAŁĘZIOWY 20%. UBYTKI. ZŁE PROWADZENIE. | DO USUNIĘCIA |
| E | Liguster pospolity Ligustrum vulgare + CZARNY BEZ Sambucus nigra | 5,9 | 0,6 | 1,6 | 7 KĘPEK LIGUSTRU + 2 KĘPKI CZARNEGO BZU. KRZEWY MOCNO PRZERZEDZONE. POSUSZ GAŁĘZIOWY 20%. UBYTKI. ZŁE PROWADZENIE. | DO USUNIĘCIA |
| F | Liguster pospolity Ligustrum vulgare + CZARNY BEZ Sambucus nigra | 6,1 | 0,7 | 1,6 - 2 | 6 KĘPEK LIGUSTRU + 1 KĘPKA CZARNEGO BZU + 1 MOCNO PRZYCIĘTA DO KSZTAŁTU ŻYWOPŁOTU LIPA (NR 1). POSUSZ GAŁĘZIOWY 20%. UBYTKI. ZŁE PROWADZENIE. | DO USUNIĘCIA |
| G | Forsycja pośrednia Forsythia intermedia | 1,5 | 1,5 | 2,5 | DUŻO DZIKICH ODROSTÓW. NIERÓWNA FORMA. ZŁE PROWADZENIE. | DO PIELĘGNACJI |
| H | Liguster pospolity Ligustrum vulgare + CZARNY BEZ Sambucus nigra | 5,3 | 1 | 2 | 4 KĘPKI LIGUSTRU + 1 KĘPKA CZARNEGO BZU. POSUSZ GAŁĘZIOWY 30%. ZŁE PROWADZENIE. | DO USUNIĘCIA |
| I | Liguster pospolity Ligustrum vulgare | 6 | 0,6 | 1,5 | 7 KĘPEK LIGUSTRU. POSUSZ GAŁĘZIOWY 20%. UBYTKI. ZŁE PROWADZENIE. | DO USUNIĘCIA |
| J | CZARNY BEZ Sambucus nigra | 0,6 | 0,6 | 1,4 | PRZYCIĘTY DO FORMY ŻYWOPŁOTU. | DO USUNIĘCIA |
| K | CZARNY BEZ Sambucus nigra | 2,4 | 2,5 | 1,5 | JEDEN PIEŃ GŁÓWNY ROZGAŁĘZIONY NA H=30 NA 5 RÓWNYCH PRZEWODNIKÓW. FORMA MAŁEGO DRZEWA. KORONA ASYMETRYCZNA W FORMIE PARASOLA. | DO PIELĘGNACJI |
| L | Liguster pospolity Ligustrum vulgare | 5,9 | 0,6 - 1 | 2 - 2,2 | 3 KĘPKI. POSUSZ 20%. ZŁE PROWADZENIE. NIERÓWNA LINIA CIĘCIA. UBYTKI I PRZERZEDZENIA. | DO USUNIĘCIA |
| Ł | CZARNY BEZ Sambucus nigra | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 1 GŁÓWNY PRZEWODNIK. LICZNE DZIKIE ODROSTY OD PODSTAWY. ZŁE PROWADZENIE. | DO USUNIĘCIA |
| M | Forsycja pośrednia Forsythia intermedia | 3 | 3 | 1,7 | 3 KĘPKI W UKŁADZIE TRÓJKĄTA RÓWNOBOCZNEGO. ZŁE PROWADZENIE. LICZNE UBYTKI I ZNISZCZENIA. | DO PIELĘGNACJI |
| N | BEZ LILAK Syringa vulgaris | 4 | 4 | 3 | DUŻA ILOŚĆ PĘDÓW Z PODSTAWY (OK. 15 SZT.). KORONA - ASYMETRYCZNY PARASOL. POSUSZ 10%. | DO PIELĘGNACJI. ZLIKWIDOWAĆ NADMIAR PRZEWODNIKÓW. POPROWADZIĆ DO FORMY DRZEWIASTEJ |
| O | BEZ LILAK Syringa vulgaris | 4 | 4 | 4 | DUŻA ILOŚĆ PĘDÓW Z PODSTAWY (OK. 10 SZT.). KORONA - ASYMETRYCZNA. POSUSZ 10%. | DO PIELĘGNACJI. ZLIKWIDOWAĆ NADMIAR PRZEWODNIKÓW. POPROWADZIĆ DO FORMY DRZEWIASTEJ |
| P | Forsycja pośrednia Forsythia intermedia | 3 | 4 | 1,6 | 2 GŁÓWNE PRZEWODNIKI. FORMA KULI. GAŁĘZIE ZWISAJĄCE DOTYKAJĄ ZIEMI. ZŁE PROWADZENIE. POSUSZ 10% | DO PIELĘGNACJI |
| R | CZARNY BEZ Sambucus nigra | 2 | 1,5 | 2,2 | 1 PRZEWODNIK GŁOWNY - POWYGINANY. DUŻE PRZERZEDZENIE. POSUSZ 10% | DO USUNIĘCIA |
| S | RÓŻA OGRODOWA Rosa | 0,5 | 0,5 | 1,2 | ZŁE PROWADZENIE. DOBRY STAN | DO USUNIĘCIA |
| T | Liguster pospolity Ligustrum vulgare + CZARNY BEZ Sambucus nigra | 5,1 | 0,6 - 1,5 | 1,6 - 2,2 | 8 KĘPEK LIGUSTRU + 4 KĘPKI CZARNEGO BZU. ZŁE PROWADZENIE. NIERÓWNA LINIA CIĘCIA. PRZERZEDZENIA. POSUSZ 40%. | DO USUNIĘCIA |
| U | CZARNY BEZ Sambucus nigra | 1,5 | 1,5 | 1 | SAMOSIEJKA ROSNĄCA W PNIU DAWNO WYCIĘTEGO DRZEWA. | DO USUNIĘCIA |
| W | CZARNY BEZ Sambucus nigra | 4 | 3 | 3 | PIERWOTNIE RÓSŁ TU LIGUSTER - TERAZ ZAGŁUSZONY PRZEZ CZARNY BEZ. POZOSTAŁA JEDNA KĘPKA LIGUSTRU. ZŁE PROWADZENIE. POSUSZ 10% | DO USUNIĘCIA |
| V | Liguster pospolity Ligustrum vulgare + CZARNY BEZ Sambucus nigra | WG ZAŁ. RYSUNKU | 0,6 | 1,3 | POZOSTAŁOŚĆ LINII ŻYWOPŁOTU. WIELE KĘPEK LIGUSTRU POMIĘDZY, KTÓRYMI WYRASTA CZARNY BEZ. LICZNE PRZERZEDZENIA. ZŁE PROWADZENIE. NIERÓWNE PRZYCIĘCIA. POSUSZ 30% | DO USUNIĘCIA |
| X | Liguster pospolity Ligustrum vulgare + CZARNY BEZ Sambucus nigra | 7 | 0,6 | 1,3 - 2 | POZOSTAŁOŚĆ LINII ŻYWOPŁOTU. WIELE KĘPEK LIGUSTRU POMIĘDZY, KTÓRYMI WYRASTA CZARNY BEZ. LICZNE PRZERZEDZENIA. ZŁE PROWADZENIE. NIERÓWNE PRZYCIĘCIA. POSUSZ 30% | DO USUNIĘCIA |
| Y | Liguster pospolity Ligustrum vulgare + CZARNY BEZ Sambucus nigra | WG ZAŁ. RYSUNKU | 0,6 | 1,2 | POZOSTAŁOŚĆ LINII ŻYWOPŁOTU. WIELE KĘPEK LIGUSTRU POMIĘDZY, KTÓRYMI WYRASTA CZARNY BEZ. LICZNE PRZERZEDZENIA. ZŁE PROWADZENIE. NIERÓWNE PRZYCIĘCIA. POSUSZ 30% | DO USUNIĘCIA |
| Z | Liguster pospolity Ligustrum vulgare + CZARNY BEZ Sambucus nigra | WG ZAŁ. RYSUNKU | 0,6 | 1,5 - 2 | POZOSTAŁOŚĆ LINII ŻYWOPŁOTU. WIELE KĘPEK LIGUSTRU POMIĘDZY, KTÓRYMI WYRASTA CZARNY BEZ. LICZNE PRZERZEDZENIA. ZŁE PROWADZENIE. NIERÓWNE PRZYCIĘCIA. POSUSZ 40% | DO USUNIĘCIA |
| AA | Liguster pospolity Ligustrum vulgare + CZARNY BEZ Sambucus nigra | WG ZAŁ. RYSUNKU | 0,6 | 1,3 - 1,8 | POZOSTAŁOŚĆ LINII ŻYWOPŁOTU. WIELE KĘPEK LIGUSTRU POMIĘDZY, KTÓRYMI WYRASTA CZARNY BEZ. LICZNE PRZERZEDZENIA. ZŁE PROWADZENIE. NIERÓWNE PRZYCIĘCIA. POSUSZ 30% | DO USUNIĘCIA |
| AB | ŻYLISTEK WYSMUKŁY Deutzia gracilis | 6 | 7 | 3 | KRZEW DUŻYCH ROZMIARÓW POCHYLONY W STRONĘ PODWÓRKA. LICZNE DZIKIE ODROSTY. ZŁE PROWADZENIE. ZDROWA KORONA. POSUSZ 20%. | DO PIELĘGNACJI |
| AC | Liguster pospolity Ligustrum vulgare + CZARNY BEZ Sambucus nigra | WG ZAŁ. RYSUNKU | 0,6 | 2 - 2,5 | POZOSTAŁOŚĆ LINII ŻYWOPŁOTU. LIGUSTER ZDOMINOWANY PRZEZ CZARNY BEZ. ZWARTA KORONA. ZŁE PROWADZENIE. NIERÓWNE PRZYCIĘCIA. POSUSZ 10% | DO USUNIĘCIA |

UWAGA:

W wielu przypadkach w szpalerach żywopłotów występują kępki CzarnegoBzu dociętego do formy żywopłotu, ale ze względu na szybszy rozrost znacznie przewyższające Liguster, a nawet go zagłuszające.

Duże drzewa są zdrowe i należy je pozostawić. Dokonać jedynie zabiegów pielęgnacyjnych.

Licznie występujący czarny bez należy przyciąć, a w niektórych wypadkach zlikwidować.

Ze wszystkich pozostawionych drzew I krzewów usunąć susz gałęziowy i dokonać cięć pielęgnacyjnych.