OPIS TECHNICZNY

Temat opracowania:

Rozbiórka  budynku gospodarczego

Adres: ul. Siemieńskiego -budynek przylega  do budynku przy ul.

Kleczkowskiej 5a we Wrocławiu, działka nr 23/5 AM-14,

obręb Kleczków

Właściciel nieruchomości: Gmina Wrocław

Zarządca nieruchomości: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.

50-343 Wrocław, ul. Reja 53-55

- OPIS RODZAJU, ZAKRESU I SPOSOBU WYKONANIA ROZBIÓRKI BUDYNKU

Budynek  gospodarczy ul. Siemieńskiego –(budynek przylega  do

budynku przy ul. Kleczkowskiej 5a) we Wrocławiu,

- budynek jednokondygnacyjny

- ściany ceglane,

- dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej pokryty blachą

falistą

- wymiary:  6,49m *10,93 m, wysokość całkowita 3,40 m;

Zakres i sposób rozbiórki budynku obejmuje:

  - Rozbiórka pokrycia dachu z blachy falistej

  - Rozbiórka drewnianej konstrukcji dachu

  - Demontaż stolarki i krat

.        Rozbiórka ścian ceglanych

  - Rozbiórka ławy fundamentowej

  - Rozbiórka płyty posadzkowej

  - Rozścielenie ziemi urodzajnej

  - Wywóz gruzu

2.  OPIS SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH:

Roboty będą prowadzone w sposób mechaniczny i ręczny, systemem zleconym.

Teren, na którym odbywać się będzie rozbiórka obiektu budowlanego, należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi.

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy upewnić się, czy na miejscu objętym robotami lub w miejscach zagrożonych nie znajdują się w czasie wykonywania robót -osoby postronne. Niezbędne jest zbadanie elementów podlegających rozbiórce w celu stwierdzenia ich wielkości i konstrukcji. Usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia innego.

Roboty rozbiórkowe powinny być tak prowadzone, aby stopniowo odciążyć elementy nośne konstrukcji.

Miejsce zrzucania i gromadzenia gruzu powinno być należycie zabezpieczone. Elementy drewniane należy rozbierać za pomocą narzędzi ciesielskich, pił mechanicznych itp.. Odpady nie będą magazynowane w miejscu ich wytwarzania, lecz mogą być jedynie czasowo gromadzone- do czasu zakończenia prac związanych z wytwarzaniem odpadów.

3.  OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I

MIENIA:

Podczas realizacji rozbiórki nie przewiduje się większych zagrożeń.

W celu zapobiegania niebezpieczeństwom wynikającym z

wykonywania robót rozbiórkowych należy:

- przestrzegać przepisów BHP;

- zagospodarowanie placu powinno być wykonane przed

przystąpieniem do robót, w szczególności ogrodzenie i przejścia dla

ruchu pieszego;

- oznakować miejsca niebezpieczne ( prace na wysokości, spadające

Przedmioty);

- rusztowania budowlane powinny być atestowane, posiadać pomosty

o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych;

- każda konstrukcja rusztowania powinna być codziennie sprawdzana;

- wejście do budynku zabezpieczyć daszkiem ochronnym;

- zabronione jest przenoszenie ciężarów przekraczających

dopuszczalny maksymalny udźwig;

- zabronione jest przebywanie osób pod zawieszonym ciężarem;

- używany sprzęt powinien być sprawny i posiadać odpowiednie atesty;

- należy utrzymywać porządek na terenie placu robót rozbiórkowych.