WYTYCZNE

WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZMIAN REMONTU BUDYNKU WIELORODZINNEGO

PRZY UL. KOMUNY PARYSKIEJ 94A WE WROCŁAWIU

ADRES OBIEKTU:

ul. Komuny Paryskiej 94a we Wrocławiu

dz. nr 26/8, AM - 11, obręb Południe

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Wrocław pl. Nowy Targ 1 – 8, 50-141 Wrocław

reprezentowana przez Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. ul. Reja 53-55 Wrocław

Przedmiot opracowania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej zmian remontu budynku wielorodzinnego położonego przy ul. Komuny Paryskiej 94a we Wrocławiu.

Inwestor dysponuje dokumentacją projektową remontu budynku opracowaną w 2016 roku oraz decyzją Prezydenta Wrocławia z dnia 02.12.2016r zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę. Nie rozpoczęto realizacji prac objętych przedmiotową decyzja i projektem.

Zakres zmian dokumentacji obejmuje:

- przebudowę wszystkich lokali mieszkalnych w budynku,

- wymianę/remont  stropu nad piwnicą,

- rozbiórkę komina.

Przedmiot opracowania obejmuje również  uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu  zamiennym na realizacje robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji przedsięwzięcia.

Projekt realizowany będzie z wykorzystaniem finansowego wsparcia z funduszu dopłat.

Dokument odniesienia – dokumentacja projektowa remontu budynku  z 2016r.

Dokumentacja projektowa remontu budynku zatwierdzona decyzją Prezydenta Wrocławia z dnia 02.12.2016r. obejmuje remont budynku w zakresie:

- remont elewacji frontowej z wymianą części stolarki okiennej na PCV z historycznym podziałem,

- rozbiórkę komina zewnętrznego,

- remont balkonów,

- remont klatki schodowej,

- remont piwnicy,

- remont drewnianych stropów międzykondygnacyjnych,

- wykonanie nowych warstw posadzkowych stropu nad piwnicą,

- wykonanie izolacji poziomych i pionowych ścian fundamentowych,

- wykonanie zadaszeń studni doświetlających,

- wykonanie wentylacji w pomieszczeniach (zgodnie z obowiązującymi przepisami),

- wykonanie nowych wewnętrznych instalacji sanitarnych: zimnej wody, kanalizacji i gazu,

- wykonanie nowych wewnętrznych instalacji sanitarnych: zimnej wody, kanalizacji i centralnego ogrzewania w przyległym budynku dawnej kaflarni,

- wykonanie nowych instalacji elektrycznych: wlz, adm, anteny zbiorczej AZART;

Zamawiający dysponuje dokumentacją projektową remontu budynku w wersji papierowej oraz elektronicznej (formaty dwg, pdf, doc, ath).

Dokumentacja składa się z opracowań: Projekt budowlany, Projekt wielobranżowy wykonawczy, kosztorysy i przedmiary, plan BIOZ, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

W ramach posiadanego projektu wykonano inwentaryzację architektoniczno – budowlaną.

Cel opracowania

Celem opracowania jest poprawa walorów funkcjonalnych i użytkowych lokali mieszkalnych oraz dostosowanie ich do obowiązujących przepisów, jak również poprawa stanu technicznego elementów budynku i lokali. Wykonanie przebudowy poprawi komfort użytkowania obiektu, estetykę, bezpieczeństwo oraz jakość życia mieszkańców.

Ogólny opis stanu istniejącego budynku

Budynek wzniesiony na początku XX wieku wewnątrz kwartału. Budynek o 4 kondygnacjach naziemnych, podpiwnicznony, posiadający strych, jedną klatkę schodową, oraz dwa wejścia: frontowe i tylne, znajdujące się w przyziemiu. Układ ścian nośnych – poprzeczny. Elewacja frontowa posiada nieliczne detale architektoniczne- gzymsy oraz wykonane w tynku płyciny podokienne. Elewacja podwórzowa płaska, z rytmicznym układem okien oraz wieńczącym gzymsem podrynnowym.

Aktualnie w obiekcie zrealizowane zostały prace w ramach zadania finansowego z programu KAWKA, polegającego na zaprojektowaniu i realizacji termomodernizacji budynku obejmującego: zmianę sposobu ogrzewania i przygotowania c.w.u. na ciepło sieciowe z budową węzła cieplnego, docieplenie ścian zewnętrznych elewacji tylnej i bocznych wraz z wymianą stolarki okiennej i ociepleniem stropu nad ostatnią kondygnacją. Dach budynku został wyremontowany.

W chwili obecnej obiekt pełni funkcję mieszkalną, która w wyniku planowanego remontu nie ulegnie zmianie.

Elementy konstrukcji:

- fundamenty- cegła pełna;

- ściany zewnętrzne piwnicy i kondygnacji nadziemnych- cegła pełna obustronnie otynkowana;

- strop nad piwnicą – Kleina;

- stropy międzykondygnacyjne- drewniane;

- strop na poddaszu- drewniany ze ślepym pułapem, ocieplony wełną mineralną;

- podłoga na gruncie- podłoga na podkładzie betonowym;

- dach o konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką i papą termozgrzewalną.

Charakterystyczne parametr techniczne budynku:

wysokość maksymalna			16,30 m

- długość maksymalna			22,00 m

- szerokość maksymalna			26,60 m

- powierzchnia zabudowy			396,60 m2

- ilość kondygnacji naziemnych		4

- ilość klatek schodowych			1

- ilość lokali mieszkalnych                    18

ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Opracowanie projektowe powinno obejmować, między innymi, następujące zagadnienia:

Dla zmian związanych z przebudową lokali

Aktualny projekt remontu budynku nie odnosi się do struktury lokali i ich wyposażenia i nie uwzględnia ich remontu. W projekcie zamiennym należy zaprojektować kompleksowa przebudowę lokali z dostosowaniem do obowiązujących przepisów. W projekcie zmian należy uwzględnić:

- Inwentaryzację wykonaną na podstawie oględzin i pomiarów z natury w zakresie niezbędnym do realizacji prac tj. w zakresie architektoniczno-budowlanym, branż sanitarnej, gazowej, grzewczej oraz elektrycznej (rzuty wszystkich kondygnacji i przekroje).

- Ocenę stanu technicznego lokali

- Przebudowę wszystkich lokali mieszkalnych w budynku z  wydzieleniem odrębnie dla każdego lokalu pomieszczenia sanitarno-higienicznego i kuchni.

- Doprowadzić do lokali wszystkie niezbędne instalacje.

- Minimalna liczba zaprojektowanych lokali nie może być mniejsza niż obecnie funkcjonująca                          (tj. nie mniej niż 18 lokali).

- Powierzchnia użytkowa lokalu powinna wynosić od 25 m2 do 80 m2.

- Powierzchnia mieszkalna lokali nie może być mniejsza niż:

lokal jednopokojowy – 20 m2

lokal dwupokojowy    - 30 m2

lokal trzypokojowy     - 40 m2

- Sugerowany udział ilościowy poszczególnych lokali:

lokale jednopokojowe  - 30 %

lokale dwupokojowe    - 50 %

lokale trzypokojowe     - 20 %

- Proponuje się wprowadzić jednolity podział funkcjonalno – użytkowy lokali na każdej kondygnacji.

I kondygnacja: 4/5 lokali

II – IV kondygnacja: 5 lokali

- W razie konieczności, z uwagi na wymienione wyżej wymagania zlikwidować istniejące świetliki i zaadaptować je dla potrzeb powiększenia powierzchni lokali mieszkalnych. W takim przypadku zaprojektować odpowiednie elementy konstrukcyjne (stropy, przebicia)  i przegrody.

- W odniesieniu do planowanego nowego podziału pomieszczeń i lokali uwzględnić nowy układ konstrukcji stropu . W razie konieczności zaprojektować odpowiednie elementy konstrukcyjne (belki, podciągi)  lub przeprojektować strop.

- Zaprojektować w razie konieczności przebicia w ścianach nośnych i nowe ściany i w razie konieczności niezbędne elementy wzmacniające konstrukcję.

- Zaprojektować nowe elementy wykończeniowe (posadzki, ściany działowe, tynki, stolarka itp.) i wyposażenie lokali.

- Zaprojektować drzwi wejściowe do lokali w 3 klasie (C) odporności na włamanie.

- Minimalne wymagania w zakresie wyposażenia lokali:

wanna lub kabina natryskowa w łazience,

umywalka w łazience,

miska ustępowa w łazience lub wydzielonym ustępie,

zlewozmywak,

czteropalnikowa kuchenka gazowa lub na inne paliwo lub równoważną użytkowo kuchenkę elektryczną,

- Częściowa przebudowa instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją, zasilanych z węzła ciepłowniczego, zlokalizowanego na parterze dostosowana do nowego podziału lokali. Instalacja c.o. w systemie zaciskowym z rur stalowych ocynkowanych, grzejnik płytowe z głowicami termostatycznymi, instalacja c.w.u. z rur polipropylenowych, zgrzewanych.

- Przebudowę instalacji wody zimnej na odcinku od wodomierza głównego, do przyborów w lokalach (podejścia pod baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, wannowe / prysznicowe, spłuczki WC, pralki), uwzględniająca osobne opomiarowanie w każdym lokalu, dostosowana do nowego podziału lokali. Instalacja wody zimnej z rur polipropylenowych, zgrzewanych.

- Jeśli to będzie możliwe ze względów technicznych, wszystkie piony główne należy przewidzieć w częściach wspólnych budynku, tj. w obrębie klatek schodowych i na korytarzach dostosowane do nowego podziału lokali. W częściach wspólnych należy również lokować zestawy pomiarowe na instalacjach wody zimnej, ciepłej oraz liczniki ciepła dla poszczególnych mieszkań. Odczyt wskazań urządzeń pomiarowych powinien być możliwy z pozycji stojącej dorosłego człowieka.

- W uzasadnionym przypadku (np. zbyt niskie ciśnienie wody na wejściu do budynku) należy zaprojektować nowe przyłącze wodne, a projekt zatwierdzić w MPWiK.

- Zaprojektować nowe piony kanalizacji sanitarnej oraz dostosować do nowego podziału lokali zaprojektowaną już instalację w istniejącej dokumentacji projektowej.

- Zaprojektować i dostosować instalację gazową do nowych warunków projektowych.

- Zaprojektować i dostosować instalację wentylacji do nowych warunków projektowych.

- Zaprojektować i dostosować instalację elektryczną do nowych warunków wynikających z podziału lokali.

- Wszystkie zaprojektowane elementy budowlane, instalacje i urządzenia muszą być nowe i spełniać wymogi Polskich Norm i przepisów w tym techniczno-budowlanych.

- Przewidzieć i zaprojektować całkowity zakres robót i wszystkie niezbędne materiały potrzebne do prawidłowego wykonania przebudowy lokali.

Dla remontu/wymiany stropów piwnicy

Aktualny projekt remont budynku nie przewiduje wymiany lub wzmocnień konstrukcji stropów piwnicy. Przewidziano wymianę warstw posadzkowych oraz wykonanie konserwacji belek stalowych. W związku z decyzję PINB nakazującą wykonania wzmocnienia belek stropu piwnicy oraz planowaną przebudową lokali w przypadku znacznych uszkodzę belek zasadnym jest wykonanie wymiany stropu. W projekcie zmian należy uwzględnić:

- ocenę stanu technicznego stropów piwnicy, w szczególności odnoszącą się do sklepień ceglanych oraz belek stalowych podtrzymujących sklepienia i nadproży. Inwentaryzację stwierdzonych uszkodzeń stropu oraz niezbędne obliczenia wytrzymałościowe,

- ocenę zasadności remontu, wzmocnienia lub wymiany stropu w kontekście przebudowy lokali mieszkalnych.

- projekt konstrukcyjny niezbędnych wzmocnień lub wymiany stropu z zestawieniem elementów konstrukcji stropu.

Dla rozbiórki komina kaflarni

Aktualny projekt remontu budynku przewiduje rozbiórkę komina kaflarni. Aktualnie komin został wyremontowany w ramach inwestycji związanej z budową budynku sąsiadującego.

W projekcie zamiennym należy uwzględnić:

- ocenę stanu technicznego komina, wykonanego remontu i wzmocnień oraz opinię o konieczności i zasadności jego rozbiórki.

Kompletna dokumentacja projektowa winna obejmować:

- inwentaryzację architektoniczno–budowlaną;

- ocenę stanu technicznego lokali/obiektu pod kątem realizacji planowanych prac; w  przypadku stwierdzenia nieprawidłowości rozszerzenie projektu o wprowadzenie wzmocnienia lub wymiany elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania lokalu/obiektu;

- projekt budowlany z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- projekty wykonawcze dla wszystkich branż wraz z niezbędnymi detalami 
i szczegółami architektonicznymi  oraz konstrukcyjnymi;

- zestawienie elementów konstrukcyjnych;

- zestawienie stolarki drzwiowej;

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich branż;

- przedmiary robót dla każdej branży;

- kosztorysy inwestorskie dla każdej branży;

Uwaga: Zakres związany z opracowaniem przedmiarów i kosztorysów:

-  Należy wykonać kosztorysy i przedmiary dla projektu zmian.

- Należy dokonać scalenia kosztorysu i przedmiaru dla projektu zasadniczego oraz kosztorysu i przedmiaru dla wprowadzonych zmian. Przy scaleniu należy wyeliminować prace dublujące się oraz wstawić nowe prace wprowadzone zmianami.

- Należy wprowadzić podział dla kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych, objętych dofinansowaniem w ramach projektu RPO, koszty objęte dofinansowaniem związane z projektem przebudowy lokali mieszkalnych realizowane w ramach dofinansowania BGK oraz prace nieobjęte dofinasowaniem  -  według wskazań Zamawiającego.

Opracowania projektowe należy przekazać Zamawiającemu w następującej ilości:

- projekt budowlany - w ilości wymaganej urzędowo  + 2 egz. dla Zamawiającego;

- projekt wykonawczy - 4 egz.;

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 2 egz.;

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia -  2 egz.;

- przedmiar robót dla każdej branży – 2 egz.;

- kosztorys inwestorski dla każdej branży – 2 egz.;

- wersję elektroniczną wszystkich opracowań – płyta CDx2

Uwaga:

Wersję elektroniczną opracowań należy przygotować:

- dla danych nie wektorowych w formatach: .ath, .pdf, .doc

- dla danych wektorowych w formatach:

preferowane formaty: ESRI  (Shapefile, FeatureClass)

opcjonalne formaty:

.dgn – możliwe wersje: DGN_95, DGN_SE, DGN_J, DGN_V8

.dxf lub .dwg – możliwe wersje:  2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, R2012, 2013, R2013 2014, R2014

- w podziale na warstwy:

- podstawowe obiekty powinny być zapisane w osobnych warstwach

- odnośniki do etykiet - osobna warstwa

- osobna warstwa etykiet

- warstwy bez połączeń referencyjnych pomiędzy danymi w przypadku        tworzenia   danych CAD

- zapis danych geometrycznych tylko jako punkty, linie i poligony

- każdy obiekt powinien mieć atrybut jednoznacznie identyfikujący obiekt

- każda kondygnacja umieszczona w odrębnej warstwie”

Wymagania dla dokumentacji technicznej

Dokumentacja techniczna winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej; w oparciu o:

- Wytyczne i wymagania techn. dla węzłów cieplnych w spółkach Grupy Fortum w Polsce;

- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462);

- Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie winny być wykonane zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130 poz.1389);

- Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót powinny być wykonane -  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Specyfikacje powinny zawierać zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardów i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

Dokumentacja techniczna powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a rozwiązania technologiczne i zastosowane materiały na etapie projektowania, winny być uzgodnione z zamawiającym.

Dokumentacja techniczna będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu – zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych – na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz realizację robót na jej podstawie. Powinna określać parametry techniczne zastosowanych materiałów (urządzeń, wyposażenia) i technologię robót. Parametry te powinny być opisane w taki sposób aby nie utrudniać uczciwej konkurencji. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku, gdy zastosowanie w/w jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wskazać w dokumentacji wykonawczej parametry urządzeń i materiałów równoważnych.

Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu Zamówienia

- Opracowanie we wszystkich branżach musi spełniać wymogi projektu budowlanego i wykonawczego oraz powinno być zgodne z prawem zamówień publicznych. Powinno rozwiązywać w sposób kompleksowy potrzeby wynikające z charakteru obiektu oraz rozwiązań przyjętych w każdej z branż.

- W zakres prac wchodzi uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii (w tym rzeczoznawców), ekspertyz, warunków technicznych, geodezyjnych i innych, niezbędnych do prawidłowego wykonania dokumentacji. Opracowanie musi być kompletne, umożliwić uzyskanie pozwolenia na budowę, decyzji zezwalającej na użytkowanie, jak i funkcjonowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Należy przewidzieć inne, niewymienione roboty budowlane oraz wyposażenie, jeżeli są one niezbędne do prawidłowego wykonania prac i funkcjonowania obiektu.

- W koszt dokumentacji powinny być wkalkulowane (bez dodatkowego wynagrodzenia) wszelkie materiały wyjściowe do projektowania, uzgodnienia i opłaty niezbędne do wykonania pełnego zakresu robót związanych z przedmiotowym zamówieniem. Załatwianie wszelkich formalności związanych  z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnień, map itp., leżą po stronie Projektanta.

- Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i złożenia dokumentacji formalno–prawnej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę do właściwych organów; po uzyskaniu stosownego upoważnienia wraz z uzupełnieniem wszelkich wątpliwości podniesionych przez te ograny, na własny koszt.

- Wykonawca, w trakcie realizacji zamówienia, przed ostatecznym opracowaniem projektu budowlanego, zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu koncepcję planowanych rozwiązań projektowych w celu ich akceptacji.

W ramach przedmiotu zamówienia i ofertowej ceny, Wykonawca zobowiązany

jest również do:

- wprowadzenia wymaganych przez Zamawiającego zmian do projektu koncepcyjnego;

- uzyskania niezbędnych odstępstw od obowiązujących przepisów;

- dokonania uzgodnień międzybranżowych;

- zapewnienia sprawdzenia dokumentacji przez osoby uprawnione;

- wykonania wszelkich innych niezbędnych opracowań, które są konieczne do realizacji inwestycji w ramach zleconej kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej;

- wydania oświadczenia o kompletności dokumentacji;

- uzyskania pozwolenia na budowę w imieniu Zamawiającego;

- pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac.