SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

| Obiekt Lokalizacja: | Budynek mieszkalny, wielorodzinny Wrocław ul. Leonarda da Vinci 12 |
| --- | --- |
| Zamawiający - Inwestor: | Gmina Wrocław: 50-141 Wrocław pl. Nowy Targ 1 - 8 reprezentowana przez: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. 50-304 ul. Namysłowska 8 |
| Zadanie: | Remont klatki schodowej w budynku |
| Kod CPV | 45453000-7 Roboty remontowe 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45410000-1 Roboty tynkarskie 45442100-8 Roboty malarskie 45430000-0 Posadzki 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne |

45311000-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

| Opracował: | mgr inż. Arkadiusz Białek marzec 2020 r. |
| --- | --- |

1. CZĘŚĆ OGÓLNA.

  - Nazwa zadania i adres:

„Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym położonym 7we Wrocławiu przy ul. Leonarda da Vinci 12”.

  - Zamawiający:

Gmina Wrocław, reprezentowana przez Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.

  - Przedmiot robót:

Roboty podstawowe:

1) Elementy drewniane klatki schodowej.

1.1) remont całości elementów drewnianych klatki schodowej, balustrad schodowych, biegów, spoczników, stopnic, podstopnic, listew przyściennych i ozdobnych, wymiana pochwytu stalowego biegu na parter na pochwyt drewniany. Projektuje się oczyszczenie elementów drewnianych z farby olejnej, wymianę lub uzupełnienie zużytych elementów na nowe elementy z drewna z twardego w/g wzoru istniejącego, ze szczególnym uwzględnieniem stopnic i listew przyściennych, malowane farbą olejną - kolor do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

1.2) montaż na spocznikach i stopnicach wykładziny PCV homogenicznej, o grubości minimum 2 mm 
w klasie P, R11 - kolor i wzór do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

1.3) zabezpieczenie krawędzi stopni i spoczników listwami schodowymi antypoślizgowymi.

2) Wymiana stolarki drzwiowej.

2.1) drzwi wejściowe do budynku.

-  drzwi drewniane, wejściowe z przeszkleniem, od zewnątrz gałka /pochwyt/, od wewnątrz klamka, elektrozaczep połączony z instalacją domofonową, samozamykacz. Drzwi należy wykonać na wzór drzwi z klatek sąsiednich z uwzględnieniem pierwotnego otworu drzwiowego, 6 szt kluczy do zamka. Obróbka tynkarska nowych drzwi.  Widok na załączonym zdjęciu /na końcu STWiOR/.

2.2) drzwi na strych.

- drzwi stalowe, jednoskrzydłowe, pełne, kierunek otwierania zgodny z istniejącymi drzwiami, obustronna klamka, jeden zamek patentowy – 6 szt kluczy do zamka. Obróbka tynkarska nowych drzwi.

2.3) drzwi wejścia do piwnic.

- drzwi stalowe, jednoskrzydłowe, pełne, kierunek otwierania zgodny z istniejącymi drzwiami, obustronna klamka, jeden zamek patentowy – 6 szt kluczy do zamka. Obróbka tynkarska nowych drzwi.

3)  Roboty tynkarskie – klatka schodowa i ościeże wejścia do budynku.

3.1) zeskrobanie farby z istniejących tynków ścian i sufitów.

3.2) odbicie odstających i zużytych tynków ścian i sufitów.

3.3) odgrzybianie ścian i stropów preparatem grzybobójczym.

3.4) uzupełnienie powierzchni tynków ścian i sufitów zaprawą tynkarską cementowo-wapienną.

3.5) przecieranie istniejących tynków ścian i sufitów powyżej lamperii.

3.6) wykonanie gładzi z zaprawy cementowej, szpachlowej na sufitach i ścianach powyżej lamperii.

4) Roboty malarskie.

4.1) dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów odpornymi na ścieranie w kolorze RAL 9002 na całej powierzchni ścian.

4.2) dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian odpornymi na ścieranie w kolorze RAL 9002 na całej powierzchni ścian (malować powyżej lamperii).

4.3) wykonanie tynku mozaikowego wykonywanego ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie do wysokości 1,40 m /lamperia/ - kolor do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

5) Posadzki z płytek gres.

5.1) okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych /gres techniczny/ o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej wraz z przygotowaniem podłoża, płytki o wymiarach 30x30 cm /metoda układania - karo, kolory i kompozycja do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Stopnie przed drzwiami wejściowymi – gres mrozoodporny, antypoślizgowy. Powierzchnie płaskie 
i schody wewnątrz budynku – gres antypoślizgowy, krawędzie stopni i spoczników dodatkowo zabezpieczone antypoślizgowo.

5.2) cokoliki z kształtek gres wys. 15 cm wzdłuż powierzchni okładzin gres - kolory i kompozycja do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

6) Instalacje elektryczne i teletechniczne.

  - Prace związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych mogą wykonywać jedynie osoby posiadające aktualne świadectwa kwalifikacyjne  co najmniej typu „E1” – (eksploatacja, do 1 kV) wydane przez SEP.

  - Badania powykonawcze instalacji elektrycznych powinny wykonywać osoby uprawnione świadectwem kwalifikacyjnym SEP dla urządzeń kontrolno- pomiarowych typu E i D.

  - Wykonawca odpowiedzialny jest, za jakość robót, zgodność wykonania ze specyfikacją techniczną, zakresem określonym w przedmiarze robót oraz we wprowadzeniu na budowę i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty winny być prowadzone przez firmę posiadającą odpowiednio wyszkolony personel, posiadający niezbędne uprawnienia i legitymującą się wykonaniem robót o podobnym charakterze.

  - Wszelkie prace elektryczne należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa budowlanego, BHP oraz norm PN, odpowiednich wytycznych i instrukcji; przy czym stosować się należy do wszystkich uznanych reguł sztuki budowlanej, a całość realizacji odpowiadać musi najnowszemu poziomowi techniki budowlanej.

  - Zakres robót instalacji domofonowej obejmuje:

-   wykucie bruzd pod rurki instalacji domofonowej,

- montaż rurek instalacyjnych,

- wciąganie w rurki przewodu YDY 3x1,5mm2 /zasilanie centrali domofonu /

- wciąganie w rurki przewodu YDY 2x1,5mm2 /zasilanie elektrozaczepu /

- wciąganie w rurki przewodu YDY 3x0,5mm2 /pion abonencki /

- wciąganie w rurki przewodu YDY 3x0,5mm2 /pion /

- wykucie wnęki pod montaż centralki domofonowej,

- montaż centralki domofonowej,

- montaż zamków klamki i elektrozaczepów w drzwiach wejściowych w

porozumieniu z wykonawcą drzwi wejściowych,

- dorobienie kluczy po 1 szt. dla każdego lokalu mieszkalnego,

- montaż unifonów,

- uruchomienie urządzeń,

- pomiary elektryczne,

- wykończeniowe i towarzyszące,

- dokumentację powykonawczą,

## Sposób wykonania instalacji domofonowej

Trasa instalacji domofonowej powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami.

Montaż instalacji zasilającej 230V wykonać zgodnie z PN-IEC60364-1.

Należy zamontować zasilacz  umieszczając go w rozdzielnicy domofonu ,

Przewody do lokali mieszkalnych układać jako instalację podtynkową od w rurach instalacyjnych wprowadzając je do każdego lokalu mieszkalnego i zakończając je unifonem. Zasilanie zasilacza poprowadzić z rozdzielnicy administracyjnej budynku przewodem YDYp 3x1,5mm2 pod tynkiem jako osobny obwód i zabezpieczyć bezpiecznikiem typ S.

  - Zakres robót instalacji oświetlenia zewnętrznego i  klatki schodowej  obejmuje:

- demontaż opraw oświetleniowych,

- wymiana istniejącego osprzętu instalacji elektrycznej oświetlenia,

- montaż istniejących opraw oświetleniowych,

- wykonanie oświetlenie wejścia do budynku,

- montaż oprawy oświetleniowej numer porządkowy,

- pomiary elektryczne,

- prace wykończeniowe i towarzyszące,

- dokumentacja powykonawcza,

  - Sposób wykonania instalacji oświetlenia zewnętrznego i klatki schodowej:

Istniejące oprawy oświetlenie zewnętrzne i klatki schodowej należy zdemontować, a po zakończeniu prac budowlanych ponownie zamontować.

Wymienić osprzęt elektryczny, załączanie oświetlenia odbywać się będzie za pomocą lokalnych łączników o minimalnym stopniu ochrony IP44.

Oświetlenie wejścia do budynku oraz numeru porządkowego będzie załączane automatyczne, przy użyciu przekaźników zmierzchowych zlokalizowanych na ścianie budynku. Obwody oświetlenia na zewnątrz i wewnątrz budynku wykonać przewodami miedzianymi

1.5 mm2. Instalację oświetlenia wykonać jako podtynkową . Łączniki instalować na wysokości 1,1 m od podłoża.

1.4 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe:

1) Roboty dotyczące wykonania prac porządkowych.

2) Zabezpieczenie rejonów transportu pionowego materiałów budowlanych i materiałów rozbiórkowych.

3) Gromadzenie, wywóz i utylizacja gruzu i innych materiałów z rozbiórek do miejsc składowania.

1.5 Informacje dotyczące terenu budowy:

1.5.1 Organizacja robót budowlanych:

Teren budowy jest wyznaczony przez zarys ścian zewnętrznych budynku podlegającego remontowi oraz dodatkowo przez strefę niebezpieczną wyznaczoną zgodnie z przepisami o BHP. Remontowi podlega klatka schodowa wraz z wejściem do budynku przy ul. Leonarda da Vinci 12.

Roboty wykonywane będą na zamieszkałym obiekcie. Należy, zatem zabezpieczyć podczas prac budowlanych swobodne dojście do wszystkich lokali mieszkalnych i innych pomieszczeń wspólnego użytku.

W uzgodnieniu z Zamawiającym należy wygrodzić plac na zaplecze budowy, składowisko materiałów oraz odpadów. Takie miejsce to część podwórka przyległa do budynku. Zamawiający nie zapewnia miejsca poboru energii elektrycznej i wody. W uzgodnieniu z Zespołem Technicznej Obsługi Zasobu, Wrocław
ul. Namysłowska 8, możliwe jest odpłatne korzystanie z energii elektrycznej i wody.

Zamawiający przekaże teren budowy wraz ze stosownymi dokumentami niezbędnymi do podjęcia realizacji zadania w terminie i na warunkach określonych w umowie.

1.5.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich:

Wykonawca odpowiada za ochronę własności w okresie trwania robót i będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane szkody, które wystąpią podczas realizacji remontu w wyniku braku lub niewłaściwego zabezpieczenia prowadzonych robót.

W przypadku powstania szkód w zasięgu prowadzonych robót Wykonawca dokona naprawy na własny koszt i własnym staraniem a w przypadku niemożliwości ich naprawienia poniesie koszty naprawy,            i ewentualnego odszkodowania lub zadośćuczynienia.

1.5.3 Ochrona środowiska:

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych        we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie celowe kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

Zgodnie z ustawą o odpadach Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za wytworzone w czasie realizacji zadania odpady, ich segregację, transport, składowanie i utylizację oraz zobowiązuje się do przestrzegania wydanych w tym zakresie przepisów.

1.5.4 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona p. ppoż.:

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy oraz pożarowego. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa             pracy oraz pożarowego są wliczone w wartość przedmiotu umowy.

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa pożarowego, szczególnie w rejonie wykonywanych robót, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.

Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać za jego przyczyną w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

1.5.5 Zaplecze wykonawcy robót:

Miejsce, zakres i uwarunkowania dotyczące zaplecza budowy – zgodnie z pkt. 1.5.1.

Wykonawca wydzieli na placu budowy miejsce na składowanie odpadów i gruzu i dokona wywozu na składowisko odpadów.

1.5.6 Organizacja ruchu:

W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego w obrębie placu budowy.

Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być atestowane i posiadać znak bezpieczeństwa.

W przypadku konieczności opracowania i uzgodnienia z zarządcą dróg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy wykonawca wykona to we własnym zakresie.

Wykonawca będzie odpowiadał za utrzymanie w czystości dróg publicznych przy placu budowy.

1.5.7 Ogrodzenie placu budowy:

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robót i wykona ogrodzenie strefy bezpieczeństwa wokół obiektu, ustawi znaki i tablice ostrzegawcze, wykona zastawy zabezpieczające na dachu i daszki zabezpieczające nad wejściami do budynku. We własnym zakresie zapewni inne techniczne warunki prawidłowego zabezpieczenia robót. Koszt zabezpieczenia i ogrodzenia placu budowy oraz zaplecza budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w wartość przedmiotu umowy.

1.5.8 Zabezpieczenie chodników i jezdni:

Wykonawca wykona zabezpieczenie chodników i jezdni przed ich trwałym zabrudzeniem i zniszczeniem.

Dojścia do budynku oraz wejścia należy zabezpieczyć przed spadającymi materiałami budowlanymi lub innymi przedmiotami.

1.6 Nazwy i kody; grup robót, klas robót i kategorii robót:

45453000-7 Roboty remontowe

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45410000-1 Roboty tynkarskie

45442100-8 Roboty malarskie

45430000-0 Posadzki

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.7 Określenia podstawowe:

1) zgłoszenie – zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na     budowę,

2) roboty podstawowe - zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem     jakościowym oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót,

3) roboty tymczasowe - roboty, które są planowane i wykonywane, jako potrzebne do wykonania robót     podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót     podstawowych.

4) prace towarzyszące - prace niezbędne do wykonania robót podstawowych niezaliczane do robót     tymczasowych (np. geodezyjne wytyczanie lub pomiar powykonawczy),

5) grupy, klasy, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone                w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 213/200 z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie Wspólnego Słownika      Zamówień.

5) Wspólny Słownik Zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzony     na potrzeby zamówień publicznych. Obowiązuje we wszystkich krajach UE.

6) Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą,    potwierdzający, że wyrób i proces wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

9) Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą     jego przydatność do stosowania w budownictwie.

10) Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami oraz do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu zamówienia.

11) Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie ze specyfikacjami        technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

12) Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonanych robót z dopuszczonymi tolerancjami,        a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

13) Polecenia Przedstawiciela Zamawiającego ( lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) – wszelkie       polecenia przekazywane Wykonawcy przez Przedstawiciela Zamawiającego, w formie pisemnej       dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

14) Przedmiar robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót             z podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Przedmiary robót opracowane zostały na podstawie katalogów nakładów rzeczowych powszechnie       stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych oraz sporządzonych na ich podstawie kalkulacji własnych.

Wszystkie pozycje przedmiarowe opisanego w danej pozycji zakresu, obejmują nakłady i czynności towarzyszące opisane w założeniach ogólnych i założeniach szczegółowych dotyczących odpowiednich działów. Opisane w tych założeniach warunki techniczne wykonania robót, założenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakres robót są ściśle związane z określoną pozycją przedmiaru.

15) Obmiar robót – należy przez to rozumieć zestawienie rzeczywiście wykonanych robót z podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach obmiarowych.

16) Umowa – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnięciu       postępowania o zamówienie publiczne pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem), a Wykonawcą.

17) Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach       technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH.

2.1 Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów.

Materiały stosowane do wykonania robót muszą posiadać:

1) właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane oraz                             w szczegółowych specyfikacjach technicznych, wyroby te winny być dopuszczone do obrotu                          i powszechnego lub jednostkowego stosowania w Budownictwie.

2) Wszystkie materiały użyte w trakcie robót winny posiadać świadectwo dopuszczenia ich do Stosowania w budownictwie, na podstawie Ustawy z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. Materiały powinny być oznaczone znakiem (B) lub (CE). Dla materiałów Oznakowanych znakiem CE przewidzianych do zastosowania na zewnątrz budynku należy udokumentować dostosowanie ich do polskich warunków klimatycznych. Warunkiem wbudowania określonego materiału lub wyrobu budowlanego jest zaakceptowanie przez właściwego inspektora nadzoru wniosku materiałowego z załączoną deklaracją Właściwości Użytkowych (DoP Declaration of Performance) danego materiału lub wyrobu budowlanego, przedstawionego przez kierownika budowy. Do materiałów i urządzeń nieposiadających oznaczeń (B) lub (CE) należy dołączyć aprobaty techniczne potwierdzające przydatność wyrobu budowlanego do zamierzonego zastosowania. Zamawiający ma prawo zażądać dokumentów nabycia materiałów 
i porównania cen.

3) Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.

4) Wszystkie materiały przeznaczone do wbudowania powinny odpowiadać wymaganiom zawartym          w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

5) Każdorazowo, na minimum siedem dni przed zamiarem wbudowania określonego materiału lub wyrobu budowlanego, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wniosku materiałowego wraz z załączoną deklaracją Właściwości Użytkowych (DoP Declaration of Performance) danego materiału lub wyrobu budowlanego. Materiał lub wyrób budowlany można wbudować wyłącznie po akceptacji przedstawionego wniosku przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

2.2 Materiały nieodpowiadające wymaganiom umowy.

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy (Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy.

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń.

Materiały i urządzenia przechowuje i składuje Wykonawca w swoich pomieszczeniach, zapewniając ich sukcesywny dowóz w miarę występujących potrzeb, w razie potrzeby na krótki okres (1-2 dni) materiały składować na terenie przyległym do budynku.

2.4 Stosowanie materiałów zamiennych.

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w szczegółowych specyfikacjach technicznych (lub w projekcie), poinformuje           o takim zamiarze Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor w porozumieniu z Zamawiającym podejmuje odpowiednią decyzję, co do ich zastosowania (pozytywną lub negatywną).

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny          z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym            w szczegółowych specyfikacjach technicznych i projekcie organizacji robót. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w umowie                               i harmonogramie robót.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska                   i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU.

Liczba i rodzaje środków transportu poziomego i pionowego muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Wszystkie środki transportu pionowego winny posiadać odpowiednie dokumenty dopuszczające je do użytkowania oraz mieć zapewnioną obsługę przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Należy zwrócić szczególną uwagę przy doborze środków transportu pionowego ze względu na możliwość prowadzenie robót, podczas normalnej eksploatacji obiektu mieszkalnego a także ze względu na teren wymagający ochrony przed zniszczeniem i zabrudzeniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.

5.1 Ogólne zasady wykonania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z postanowieniami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe           z tego tytułu poniesie Wykonawca.

Do wykonywania kolejnego etapu robót można przystąpić po całkowitym zakończeniu i odbiorze i obmierzeniu robót poprzedzających, zanikających lub ulegających zakryciu i wynikających z kolejności technologicznej ich wykonania.

5.2 Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i całkowitego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi.

6. KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYKONYWANYCH ROBÓT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych.

W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Zamawiający ze swej strony ustanowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, którego zadaniem będzie:

pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru z pełnym zakresem czynności określonych w przepisach Ustawy       z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z póź.  zm.), a w szczególności:

1) Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

2) Sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych materiałów i urządzeń, a w szczególności zapobieganiu zastosowania wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania                         w budownictwie.

3) Sprawdzanie i dokonanie odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru poszczególnych etapów budowy – robót budowlanych, podpisywaniu protokołów odbiorowych.

4) Potwierdzaniu faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad.

5) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest w granicach posiadanego umocowania przedstawicielem Zamawiającego w ramach umowy zawartej z Wykonawcą robót.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT.

Wykonawca jest zobowiązany do obowiązkowego, sukcesywnego dokonywania obmiaru wykonanych robót. Tak wykonana księga obmiarów, po zaakceptowaniu jej zapisów przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, stanowi podstawę do sporządzenia kosztorysu powykonawczego robót przy zastosowaniu cen jednostkowych, określonych w ofercie Wykonawcy.

8. ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH.

Przy dokonywaniu badań, prób i odbiorów należy uwzględniać zasady zawarte w odpowiednich

Polskich Normach, w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót” lub w innych publikacjach

technicznych.

Do obowiązków wykonawcy należy zgłaszanie robót, ulegających zakryciu, do odbioru Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości              i jakości wykonanych robót. Odbiór robót będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez wstrzymywania ogólnego postępu robót. Gotowość robót do odbioru zgłasza wykonawca pismem powiadamiającym Zamawiającego przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który ma obowiązek dokonać odbioru w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. (Dotyczy także ewentualnych odbiorów częściowych lub etapowych.)

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych.

Komisja powołana do dokonania odbioru robót zapoznaje się z realizacją robót podstawowych, uzupełniających i poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisję niewykonania wyznaczonych robót, komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego.

9. ROZLICZENIE ROBÓT.

Rozliczenie wykonanych robót odbędzie się na podstawie kosztorysu powykonawczego (patrz p.7 STWiOR). Warunki szczegółowe płatności określa umowa.

Zakres robót podstawowych podlegających rozliczeniu wymieniono w przedmiarze robót                                  i w STWiOR, a także w indywidualnej ocenie Wykonawcy, który został zobligowany do osobistego dokonania przedmiarów na miejscu wykonania robót i uwzględnieniu wszystkich składników mających wpływ na wartość oferty wykonania przedmiotu zamówienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z istniejącymi w Polsce normami  i normatywami.

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zamawiającego o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.

Opracował: Arkadiusz Białek              71 326 41 22

Stanisław Gliński              71 326 41 25