Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonaniu prac remontowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze Przedmieścia Oławskiego przy ul. Prądzyńskiego 35  we Wrocławiu – zadanie nr IVa    znak postępowania: WM/SZP/PN/…/20/….

INFORMACJA DODATKOWA DO OPISU PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA

Wrocław ul. Prądzyńskiego 35.

Roboty budowlane.

- Klatka schodowa.

Do wykonania:

- wymiana lub uzupełnienie całości balustrady stalowej klatki schodowej, wymiana pochwytu ze stalowego na drewniany /wzór i kolor do ustalenia z inspektorem nadzoru/.

- wykonanie okładzin podłogowych wraz z cokolikiem przyściennym z płytek z kamieni sztucznych /gres techniczny – jednorodny w całej grubości płytki/ o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; /metoda układania – karo, rodzaj i wymiar płytek, kompozycja i kolory do uzgodnienia z Zamawiającym/. Przedsionek i wejście do klatki schodowej.

- Remont stopni schodowych betonowych /naprawa ubytków stopnic i podstopnic poprzez szpachlowanie masami naprawczymi do betonu, uzupełnienie, wymiana lub naprawa elementów stalowych biegów, szlifowanie stopnic i podstopnic, wykonanie posadzki z żywicy epoksydowej wraz z lakierowaniem nadającym klasę antypoślizgowości R11- wzór i kolor do uzgodnienia z inspektorem nadzoru/.

- wykonanie tynku mozaikowego /żywicznego/ - lamperia ścian wejścia i klatki schodowej wysokości 1,40 m – kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym.

- montaż zbiorczej skrzynki na listy /20 szt - 18 szt mieszkania, 1 szt rezerwa i 1 szt zwroty/ w miejscu wskazanym na rysunku nr 1. Skrzynka podtynkowa wysoka, płytka, umieszczona w grubości ściany wiatrołapu z blendą adresową i tablicą ogłoszeniową. Kolor i układ skrzynek do ustalenia z Zamawiającym /wzór rysunek nr 1, 1a, 1b/.

Pozostałe prace zgodnie z projektem wykonawczym i przedmiarem.

Roboty sanitarne

1. Przeniesienie zestawu wodomierzowego ze studzienki wodomierzowej umieszczonej pod posadzką w budynku na ścianę, montaż szafki wodomierzowej.

Miejsce przeniesienia wskazane w zał. 1 - PW_IS_WK_01_2017-08-08.

Zamawiający nie przewiduje udostępnienia dodatkowej dokumentacji projektowej w w/w zakresie.