SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Zadanie:

WYMIANA OKIEN I DRZWI BALKONOWYCH W LOKALACH MIESZKALNYCH ORAZ KLATKACH SCHODOWYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WROCLAW

| Nazwa i kody CPV Wspólnego Słownika Zamówień | 45421000-4 |
| --- | --- |

Inwestor:

GMINA WROCŁAW reprezentowana przez

WROCŁAWSKIE MIESZKANIA Sp. z o.o.

- Nazwa zadania

Wymiana okien i drzwi balkonowych, parapetów i podokienników wraz z wykończeniem otworów okiennych i drzwiowych (drzwi balkonowe)

- Zakres robót:

- Roboty podstawowe:

- wykonanie i dostarczenie zamawiającemu w ciągu 15 dni 
od podpisania umowy projektów okien i drzwi balkonowych zwymiarowanych i podpisanych zawierających widoki i przekroje okien z wyraźnym zaznaczeniem słupka, ślemienia i ewentualnie szprosów oraz informację dotyczącą typu szprosu (powinien być zewnętrzny, dopuszcza się naklejony) i rodzaju słupka. 
W przypadku nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków Wykonawca powyższe dokumenty złoży do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w celu uzyskania pozwolenia konserwatorskiego.

- Roboty rozbiórkowe i demontażowe istniejącej stolarki, parapetów 
i okapników,

- Dostawa i montaż nowej stolarki z profili PVC wraz z montażem okuć, montażem nowych parapetów PVC oraz montażem nowych okapników z blachy ocynkowanej gr. 0.5 mm,

- uszczelnienie pianką poliuretanową styku ościeżnicy z murem,

- Naprawa tynku w miejscu osadzenia stolarki,

- Usunięcie materiałów pochodzących z rozbiórki

- Prace towarzyszące i roboty tymczasowe:

- zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniem podczas wykonywania robót,

- roboty dotyczące wykonania prac porządkowych,

- zabezpieczenie rejonów transportu pionowego materiałów budowlanych i materiałów rozbiórkowych,

- gromadzenie, wywóz i utylizacja gruzu i innych materiałów 
z rozbiórek do miejsc składowania.

- Kolejność wykonywania robót:

- Zabezpieczenie podłóg w rejonie robót,

- Demontaż istniejącej stolarki, parapetów i okapników poprzez wykucie z muru,

- Dostawa i montaż nowej stolarki z profili PVC wraz z montażem okuć, montażem nowych parapetów PVC oraz montażem nowych okapników z blachy ocynkowanej gr. 0,50 mm.

- Uszczelnienie pianką poliuretanową styku ościeżnicy z murem,

- Wykonanie naprawy tynku w miejscu osadzenia stolarki,

- Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki i wywiezieni z terenu budowy,

- Wyczyszczenie lokalu, klatki schodowej do porządku pomieszczeń

i terenu w rejonie wykonywanych robót.

Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do dokonania pomiarów we własnym zakresie. Wygląd zewnętrzny okien i drzwi balkonowych winien zachować ich pierwotny charakter i podział.

- Informacje o terenie budowy

Roboty budowlane będą wykonywane w lokalach mieszkalnych oraz na częściach wspólnych budynków.

- Wymagania dotyczące materiałów

- Okna z profili PVC

- Profili podstawowy PVC minimum 5 komorowy, kolor biały,

- Okna z szybami zespolonymi trójszybowymi o współczynniku

- Uw-0,9 W/m2*K –okna w pomieszczeniach mieszkalnych

- Uw-1.3 W/m2*K- okna na klatkach schodowych i nieogrzewanych strychach

- Zamontować w oknach nawiewnik ciśnieniowy, przy czym ilość nawiewników dobrać biorąc pod uwagę wymagania normy PN-83/B-03430/Az 3 : 2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej - Wymagania. (dotyczy tylko lokali mieszkalnych)

- Współczynnik dźwiękochłonności Rw >32dB

- Kierunek i rodzaj otwierania jak w stolarce demontowanej.

- Okucia kompletne, systemowe, obwiedniowe z blokadą błędnego położenia klamki, klamki wykonane ze stopu aluminium, zawiasy z możliwością regulacji

- Parapety

- Wykonane z PVC z obustronnymi zaślepkami o szerokości i długości dostosowanej do istniejących ościeży.

- Okapniki

- Wykonane z blachy ocynkowanej o szerokości długości dostosowanej do istniejących ościeży gr 0,50 mm z obustronnymi zaślepkami.

- Inne materiały:

- pianka uszczelniająca poliuretanowa,

- kotwy montażowe ze stali nierdzewnej do mocowania ościeżnicy,

- silikon akrylowy wodoodporny,

- zaprawy tynkarskie,

- bloczki multopoor

.

Wykonawca odpowiedzialny jest, za jakość robót oraz zgodność wykonania z dokumentacją, specyfikacja techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty powinny być przeprowadzone przez firmę posiadającą odpowiednio wyszkolony personel. Dokumenty dopuszczające materiały do stosowania w budownictwie należy przedstawić przed przystąpieniem do wbudowania.

5.  Wymagania dotyczące sprzętu:

Przedmiotowy zakres robót nie wymaga zastosowania specjalistycznego sprzętu i maszyn budowlanych. Przewiduje się jedynie zastosowanie;

- wiertarki udarowej do nawiercania otworów mocujących,

- wiertarki z mieszadłem do rozrabiania kleju,

- drobnych narzędzi wykończeniowych.

Nie precyzuje się szczególnych wymagań dla koniecznego sprzętu. Nie ma to wpływu, na jakość wykonywanych robót.

- Wymagania dotyczące wykonania robót:

- montaż okien:

po demontażu starych należy zamocować nowe, spełniające wyżej podane wymogi. Mocowanie do ściany za pomocą stalowych łączników (blach montażowych) przykręcanych do zewnętrznej powierzchni ościeżnicy wkrętami. Ilość łączników minimum 3 na jeden metr obwodu ościeżnicy. Łączniki mocować do ściany za pomocą kotew mechanicznych przeznaczonych 
do murów ceglanych. Dyble powinny się klinować podczas dokręcania śrub mocujących. Przestrzeń pomiędzy ścianą a ościeżnicą wypełnić pianką poliuretanową, nadmiar pianki odciąć i zabezpieczyć przed dopływem powietrza zaprawą klejową, W trakcie pęcznienia pianki zabezpieczyć ościeżnicę przed uszkodzeniem. Po wykonaniu regulacji ościeżnicy osadzić skrzydła i wyregulować.

- montaż parapetów z PVC:

Po demontażu starych parapetów należy zamontować nowe, wykonane z PVC 
z obustronnymi zaślepkami o szerokości i długości dostosowanej 
do istniejących ościeży.

- montaż okapników z blachy ocynkowanej:

Po demontażu starych okapników zamocować nowe , wykonane z blachy ocynkowanej o szerokości i długości dostosowanej

do istniejących ościeży.

- wykończenie ościeży wewnętrznych i zewnętrznych:

Naprawić tynk cem - wap. na ościeżach i miejscu osadzenia parapetu

- Kontrola i odbiór robót:

Odbiorowi podlegać będą poszczególne etapy robót:

- mocowanie nowej stolarki,

- montaż parapetu i okapnika,

- uszczelnienie pianka poliuretanową,

- uszczelnienie zewnętrzne,

- wykończenie ościeży wewnętrznych i zewnętrznych,

- montaż nawietrzaków ciśnieniowych (dotyczy tylko pomieszczeń mieszkalnych)

- regulacja skrzydeł, mocowanie i regulacja okuć i mechanizmów.

Ponadto przeprowadzony zostanie odbiór poszczególnych materiałów przed 
ich wbudowaniem na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających dopuszczenie ich do stosowania.

Dla każdego lokalu określonego w załączonym wykazie adresowym należy sporządzić osobny protokół odbioru z dokumentem obmiarowym. Odbiór robót dokonany zostanie po zgłoszeniu przez wykonawcę zakończenia robót zakończenia robót. Zamawiający powoła komisję i dokona odbioru . Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru. Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru Wykonawca przedłoży zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, 
a szczególności pomiary powykonawcze, protokoły oraz świadectwa, jakości, certyfikaty i aprobaty dotyczące wbudowanych materiałów (zamawiający wymaga aprobaty technicznej dla wyrobu tj. okna ze szkleniem, okuciami)

# Akty prawne - ustawy

[1]  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

[2]  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

[3]  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych,

[4]  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpożarowej,

[5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,

Akty prawne – rozporządzenia

[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

[9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,

[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie  informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia,

[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie  sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym,

[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.