MAZUR

Arquitectos & Ingenieros Asociados sp. z o.o.

55-095  Mirków, Byków ul. Przemysłowa 1

tel. 0608432858

e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

ORGANIZACJA RUCHU ZASTĘPCZEGO

dla remontu i przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego

ul. Stanisława Chudoby 13

| NAZWA I ADRES: | BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Adres: ul. Stanisława Chudoby 13 Działka Nr 28/11 , AM-10 Jedn. ewid.: 026401_1 M.Wrocław , Obręb: 0022 Południe |
| --- | --- |
| INWESTOR: | Gmina Wrocław Pl. Nowy Targ 1-8 50-142 Wrocław |
| JENOSTKA PROJEKTOWANIA: | MAZUR Arquitectos & Ingenieros Asociados sp. z o.o. Byków, ul. Przemysłowa 1, 55-095 Mirków |
| PROJEKTANT DRÓG: | Maciej Brzeziński upr. projektowe 87/DOŚ/10 |

#### marzec 2017

# Spis treści:

Spis treści:	2

Spis uzgodnień	2

Spis rysunków	2

Opis techniczny	3

1.	Dane podstawowe	3

2.	Wykorzystane materiały	3

3.	Cel i zakres opracowania	3

4.	Stan istniejący	3

5.	Przyjęte rozwiązania projektowe	4

5.1.	Oznakowanie rejonu prowadzonych prac	4

5.2.	Zagrożenia związane z wykonywaniem prac	4

5.3.	Wymagania szczegółowe dla znaków	4

5.4.	Terminy prowadzenia prac	4

# Spis uzgodnień

###### Decyzja Pozwolenia na Budowę nr 208/17 z dn. 19.01.2017

###### Opinia ZDiUM do projektu organizacji ruchu zastępczego nr EIR.4011.1.411.24323.30278.2017.MB z dn. 27.03.2017

# Spis rysunków

| Nr rys. | Tytuł | skala |
| --- | --- | --- |
| 1 | ###### ORIENTACJA | 1:10 000 |
| 2 | ###### ORGANIZACJA RUCHU ZASTĘPCZEGO | 1:500 |

# Opis techniczny

## Dane podstawowe

| NAZWA I ADRES: | BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Adres: ul. Stanisława Chudoby 13 Działka Nr 28/11 , AM-10 Jedn. ewid.: 026401_1 M.Wrocław , Obręb: 0022 Południe |
| --- | --- |
| INWESTOR: | Gmina Wrocław Pl. Nowy Targ 1-8 50-142 Wrocław |

## Wykorzystane materiały

Przy sporządzaniu projektu wykorzystano poniższe materiały:

- wyniki wizji lokalnej i pomiarów w terenie;

- projekt budowlany inwestycji

## Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest określenie zakresu i rodzaju robót drogowych oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień. Opracowanie obejmuje rozwiązanie drogowe – w zakresie tymczasowego oznakowania na czas prowadzonych prac.

Zakres opracowania obejmuje oznakowanie związane remontem i przebudową budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stanisława Chudoby 13.

Roboty budowlane przebudowy dachu prowadzone będą przy wykorzystaniu rusztowania postawionego na poziomie terenu.

## Stan istniejący

Ulica Stanisława Chudoby posiada zagospodarowanie: jezdnię o szerokości 10,1 m i nawierzchnię z kostki kamiennej 18/20, obustronne chodniki o szerokościach od 4,1 m do 4,3 m wykonane z kostki betonowej, przyległe do jezdni. Ulica jest dwukierunkowa.

Ruch pojazdów na odcinku ulic jest bardzo mały, droga służy jako dojazd do zabudowań znajdujących się w sąsiedztwie.

## Przyjęte rozwiązania projektowe

## Oznakowanie rejonu prowadzonych prac

Dla umożliwienia wykonania robót w przewiduje się wykonanie prac w 1 etapie.

W pierwszej kolejności wykonywane zostaną prace związane z montażem rusztowania, następnie wykonywane będą roboty budowlane, na końcu wykonywane zostaną prace związane z demontażem rusztowania.

Prace prowadzone będą przy wykorzystaniu rusztowania ustawionego w chodniku w pasie drogowym. Na pozostałej części chodnika ostanie pozostawiona wolna przestrzeń dla poruszania się pieszych o szerokości około 2,8 m.

Miejsca prowadzenia prac wygrodzone zostaną prostopadle i równolegle do krawędzi jezdni zaporami drogowymi U-20c.

Zaprojektowano znaki :

- A-14 „roboty na drodze”

- B-35 „zakaz postoju”

- T „nie dotyczy obsługi budowy”

- T25a tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymania

- T25c tabliczka wskazująca odwołanie zakazu postoju lub zatrzymania

Ustawione rusztowanie nie będzie negatywnie wpływało na ruch pojazdów.

Przenoszenie elementów rusztowania, materiałów odbywać się będzie ręcznie z obszaru przewidzianego do wyłączenia z parkowania.

Wykonawca w ramach proponowanych zamknięć winien:

- co najmniej na tydzień przed przystąpieniem do realizacji robót poinformować wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do robót i ewentualnych utrudnieniach,

- zabezpieczyć dojścia do posesji – wygrodzone tablicami U-20a, o równej nawierzchni o szerokości min 1,50 m.

Po zakończeniu robót usunąć wszystkie elementy organizacji ruchu zastępczego.

## Zagrożenia związane z wykonywaniem prac

W celu zabezpieczenia ruchu pieszych w rejonie remontowanego budynku, na rusztowaniu, nad chodnikiem,  od strony jezdni i chodnika, będzie zamontowane zabezpieczenie w postaci daszku o nachyleniu w kierunku rusztowania w celu zabezpieczenia pieszych przed ewentualnym zrzuceniem przedmiotów z przez osoby prowadzące prace remontowe.

Nie wystąpią utrudnienia i zagrożenia dla ruchu pojazdów.

## Wymagania szczegółowe dla znaków

Oznakowanie robót należy wykonać na podstawie niniejszego projektu. Znaki drogowe winny być wykonane z materiałów odblaskowych min. II typu.

## Terminy prowadzenia prac

Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu to ….…. – ….…. kwartał ……..… roku. Szacowany czas wykonywania robót  to około……...….miesiące.

Przywrócenie stałej organizacji ruchu nastąpi niezwłocznie po wykonaniu prac związanych z remontem elewacji i dachu, szacowany termin przywrócenia stałej organizacji ruchu to ……..………… roku. Po zakończeniu prac tymczasowe oznakowanie zostanie zdemontowane a teren przywrócony do pierwotnego.