Wrocław, dnia 28.09.2020r.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

BUDOWA WIAT ROWEROWYCH

W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”

WROCŁAW UL. Kraszewskiego dz. nr 9/27

| Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: | Budowa wiat rowerowych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” z opracowaniem dokumentacji projektowej wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych oraz realizacji robót branży budowlanej, |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adres obiektu budowlanego: | Wrocław, ul. Kraszewskiego dz. nr 9/27 |  |  |
| Nazwy i kody CPV Wspólnego Słownika Zamówień | usługi projektowe |  |  |
|  | 71221000-3 | Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych |  |
|  | 71220000-6 | Usługi projektowania architektonicznego |  |
|  | 71320000-7 | Usługi inżynierskie w zakresie projektowania |  |
|  | roboty budowlane |  |  |
|  | 45000000-7 | Roboty budowlane |  |
|  | 45220000-5 | Roboty inżynieryjne i budowlane |  |
|  | 45112000-5 | Roboty w zakresie usuwania gleby |  |
|  | 45111291-4 | Roboty w zakresie zagospodarowania terenu |  |
|  | 45233200-1 | Roboty w zakresie różnych nawierzchni |  |
|  | 45223000-6 | Roboty budowlane w zakresie konstrukcji |  |
|  | 39151100-6 | Stojaki |  |
|  | zieleń |  |  |
|  | 77310000-6 | Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych |  |
| Nazwa i adres Zamawiającego: | Gmina Wrocław reprezentowana przez Spółkę Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław. |  |  |
| Imię i nazwisko osoby opracowującej: | Marta Kurzępa- Nowaczyk- branża budowlana WM Sp. z o.o. |  |  |

SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU

FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO

WROCŁAW UL. Kraszewskiego dz. nr 9/27

Spis treści

1.	CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO	3

1.1.	Opis ogólny przedmiotu zamówienia	3

1.2.	Charakterystyczne parametry działki	3

1.3.	Zakres zamówienia	6

1.3.1.	Dokumentacja projektowa ze zgłoszeniem robót zgodnie z przepisami prawa	6

1.3.2.	Realizacja prac projektowych i robót	7

1.3.3.	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	8

1.3.4.	Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe	8

1.4.	Ogólne warunki wykonania i odbioru robót	8

1.4.1.	Na etapie projektowania	8

1.4.2.	Na etapie wykonywania robót	8

1.4.3.	Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:	10

1.4.4.	Wyposażenie:	11

1.4.5.	Bieżąca kontrola wykonanych robót	11

1.4.6.	Kontroli będą podlegały w szczególności	12

1.4.7.	Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów	12

1.5.	Odbiór przedmiotu zamówienia	12

1.6.	Odbiór ostateczny	13

2.	CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO	13

2.1.	Informacje podstawowe i oświadczenia Zamawiającego	13

3.	PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	14

3.2.	Ustawy	14

3.3.	Akty prawne – rozporządzenia	15

# CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO

## Opis ogólny przedmiotu zamówienia

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem wymaganych urzędowych decyzji) i na jej podstawie wykonania robót budowlanych polegających na wykonaniu obiektu wiat rowerowych w obszarze działki nr 9/27, AM – 4, obręb Kleczków, stanowiącej własność Gminy Wrocław w zarządzie Spółki Wrocławskie Mieszkania.

Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie zamykanych wiat rowerowych wraz z okalającą zielenią z przeznaczeniem dla mieszkańców. Projekt drzwi musi brać pod uwagę brak konfliktów w zakresie użytkowym wiat z ciągami pieszymi i miejscami parkingowymi.

Wyżej wymienione obiekty stanowią część uzupełniającą w ramach zagospodarowania wnętrz podwórzowych o stałe elementy ich wyposażenia służące okolicznym mieszkańcom.

## Charakterystyczne parametry działki

Rekomendowana przez mieszkańców lokalizacja, to działka należące do Gminy Wrocław. Jest to ogólnodostępny teren wnętrza podwórzowego, miejsce po rozebranym budynku.

Zdjęcia działki:

Lokalizacja działki:

## Zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, zgłoszenie robót zgodnie z wymogami prawa i wykonanie robót budowlanych, w zakresie budowy wiaty rowerowej.

Inwestycja będzie opiniowana przez Biuro Zrównoważonej Mobilności Departamentu Infrastruktury i Transportu. Zamówienie obejmuje wszystkie prace wchodzące w skład procesu budowlanego, począwszy od opracowania projektu budowlanego i wykonawczego, poprzez realizację robót budowlanych i wyposażenie w stojaki na rowery oraz wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

Zamawiający przewiduje w przyszłości wymianę pojedynczych stojaków rowerowych na moduły zespolone dwupoziomowe.

Zadaniem Wykonawcy, będzie wykonanie dokumentacji projektowej- projektu budowlanego i wykonawczego, zaświadczenia o braku sprzeciwu dla wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, a następnie realizacja zaprojektowanych prac.

### Dokumentacja projektowa ze zgłoszeniem robót zgodnie z przepisami prawa

Zakres opracowania dokumentacji projektowej winien uwzględniać :

- materiały przygotowawcze, w skład których wchodzą :

- inwentaryzacja stanu istniejącego Działki,

- inwentaryzacja zieleni,

- mapa zasadnicza,

- uzgodnienia z Gestorami sieci,

- opinia dotycząca wyboru właściwej procedury prawnej,

- wytyczne projektowe i wykonawcze dla wiat rowerowych

- koncepcja zagospodarowania przestrzeni wykonana przez jednostkę projektową,

- dokonania szczegółowej wizji lokalnej przez projektanta w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy. W terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu wstępne założenia projektowe oraz planowany zakres robót, które powinny uwzględniać wytyczne przekazane przez zamawiającego,

- robocze konsultacje z zamawiającym w celu akceptacji proponowanych przez wykonawcę rozwiązań technicznych i materiałowych.

B)   Dokumentacja projektowa :

- wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania w imieniu zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień i dokumentów technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia, zgłoszenia robót zgodne z przepisami prawa, wykonania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumentacja projektowa będzie uznana za wykonaną zgodnie z zamówieniem po przekazaniu zamawiającemu dokumentacji budowlano-wykonawczej opracowanej zgodnie z wymogami danych, jej sprawdzeniu i uznaniu za wykonaną poprawnie przez zamawiającego oraz po doręczeniu zamawiającemu zaświadczenia o braku sprzeciwu dla wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i zezwoleniami (w tym: pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie robót ziemnych oraz uzgodnienie Miejskiego Konserwatora Zabytków). Projekt powinien obejmować budowę wiaty rowerowej i nawierzchni w jej obrębie, z właściwym doborem warstw odsączających podbudowy oraz spadków umożliwiających odprowadzenie nadmiaru wód opadowych w stronę zieleni/terenu biologicznie czynnego oraz projekt nasadzeń z określeniem wielkości sadzonych roślin, ich doboru gatunkowego oraz sposobu sadzenia. Dodatkowo w razie konieczności wykonanie operatu dendrologicznego i uzyskanie decyzji pozwolenia na wycinkę.

Ilość wymaganych egzemplarzy przekazania zamawiającemu :

- materiały przygotowawcze - 1 egz. wersja papierowa,

- dokumentacja projektowa – 2 egz. Złożone do  WAiB + wersja elektroniczna ( PDF ),

- projekt wykonawczy w podziale na branże – 2 egz. + wersja elektroniczna ( PDF ),

- inne opracowania niezbędne do realizacji robót – 1 egz. wersja papierowa + elektroniczna,

- dokumentacje projektową należy wykonać zgodnie z wymaganymi warunkami technicznymi, opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami, zgodnymi z ustawą Prawo budowlane,

- zamawiający wymaga, aby przy projektowaniu stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego stosowania w budownictwie,

- projekt wykonawczy w branżach :

- architektonicznej,

- konstrukcyjnej,

-zagospodarowania terenu - zieleni

D) uzyskanie i przekazanie zamawiającemu :

- informacji o braku sprzeciwu na budowę WAiB Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Przystąpienie do robót budowlanych może nastąpić po ocenie przez zamawiającego kompletności i poprawności wykonania dokumentacji projektowej.

UWAGA:

Do obowiązków Wykonawcy należy także stwierdzenie czy konieczne jest opracowanie i zatwierdzenie w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu projektu obsługi komunikacyjnej budowy oraz organizacji ruchu dostosowanej do zakresu robót i istniejącego zagospodarowania terenu. W ramach zadania należy również wykonać roboty towarzyszące (projektowo- wykonawcze) tj. wykonania regulacji (obniżenia, wyniesienia) krawężników, obrzeży, bądź zabetonowania lub zabrukowania istniejącej nawierzchni.

### Realizacja prac projektowych i robót

- roboty w branży ogólnobudowlanej i konstrukcyjnej :

- usunięcie warstwy wierzchniej gruntu wraz z wykonaniem wykopów pod fundamenty;

- wykonanie fundamentów;

- dostawa i montaż konstrukcji wiaty rowerowej;

- dostawa i montaż ścian zewnętrznych i wewnętrznych;

- dostawa i montaż dachu;

- dostawa i montaż wyposażenia;

B) roboty w branży zagospodarowania terenu :

- wykonanie korytowania terenu;

- wykonanie ław pod krawężniki i ułożenie krawężników;

- wykonanie warstw podbudowy pod chodniki;

- utwardzenie powierzchni wiaty – ułożenie chodnika;

- dostawa humusu i nasadzenia roślin ozdobnych;

- plantowanie terenu przyległego po robotach.

### Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa zamykanej wiaty rowerowej na terenie stanowiącym część wnętrza podwórzowego, użytkowanego aktualnie przez mieszkańców.

Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczyć teren robót, zapewniając mieszkańcom możliwość bezpiecznego korzystania z podwórza, dojścia do miejsc składowania odpadów oraz odbioru przez służby komunalne. Wykonawca powinien przyjąć środki transportowe i sprzętowe odpowiednie do istniejących warunków dojazdu do placu budowy.

### Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe

Przedmiotem inwestycji jest budowa zamykanych wiat rowerowych na 10 stanowisk z pojedynczymi stojakami i zastąpienie ich w przyszłości na moduły zespolone dwupoziomowe, które po demontażu poprzednich (pojedynczych) zostaną rozmieszczone wg przyjętego schematu tak, by umożliwić bezkolizyjny załadunek i rozładunek roweru na wyższy poziom.

Przy projektowaniu i wykonaniu inwestycji należy przewidzieć 1,5% spadki posadzki osłony (umożliwiając odprowadzenie wód opadowych z wnętrza wiaty na teren zieleni) i 5cm jej wyniesieniem w całości nad przyległy teren. Teren w pasie frontowym osłony o szerokości 1,20m (w obrębie drzwi przesuwnych, bądź na zawiasach), stanowi całość gospodarczą zabudowy wiaty, który ma służyć bezpiecznej i bezkolizyjnej obsłudze parkowania sprzętu w obrębie przyległego ciągu pieszo-jezdnego. Zakłada się, że pozostałe ściany osłony będą stanowiły podporę dla roślinności pnącej, która ma wzbogacać środowisko przyrodnicze w obrębie wnętrz podwórzowych.

UWAGA:

Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić wizję lokalną terenu budowy, sąsiadującego układu komunikacyjnego oraz najbliższego otoczenia.

## Ogólne warunki wykonania i odbioru robót

### Na etapie projektowania

1. Wymaga się od Jednostki Projektowej Wykonawcy konsultacji roboczych z Zamawiającym oraz zorganizowania spotkań w celu uściślenia przyjętych rozwiązań projektowych, standardu wykończenia i wyposażenia.

2. Niezwłocznie udzielenia wyjaśnień oraz uzupełnień i poprawianie dokumentacji wg zaleceń jednostek opiniujących i uzgadniających.

3. Stawiania się na obiekcie na wezwanie Zamawiającego, przy czym wezwanie lub zawiadomienie powinno być przesłane faksem, e-mailem lub telefonicznie min. na 1 dzień roboczy przed terminem spotkania.

4. Opracowania i pobyty na miejscu realizacji zadania wynikające z poprawienia błędów i uzupełnienia dokumentacji stanowiącej podstawę do realizacji robót Jednostka Projektowa Wykonawcy wykonuje na koszt Wykonawcy.

### Na etapie wykonywania robót

1.	Zobowiązuje się do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami prawa oraz obowiązujących norm.

2.	Prowadzenia prac zgodnie z przepisami bhp, ppoż i Prawa budowlanego.

3.	Przeprowadzenia robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401 z późn. zm.).

4.	Natychmiastowego usuwania z terenu przyległego do budynku i działki wszelkich zanieczyszczeń związanych z prowadzonymi robotami.

5.	Zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt wywozu odpadów i nieczystości powstałych w trakcie robót, postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późń. zm.) i ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.).

6.	Wbudowania pełnowartościowych materiałów posiadających certyfikaty, świadectwa jakości i dopuszczenia do używania w budownictwie, aprobaty techniczne oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie, a po wykonaniu przedmiotu zamówienia wydanie Zamawiającemu kopii tych dokumentów wraz z deklaracjami zgodności. Materiały instalacyjne muszą posiadać atest PZH z przeznaczeniem do dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, stosowania w urządzeniach sanitarnych budynków mieszkalnych.

7.	Organizacji, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu budowy oraz zaplecza budowy, w tym zaplecza socjalnego dla pracowników oraz zaplecza technicznego dla składowania urządzeń, maszyn, narzędzi i materiałów budowlanych, z zachowaniem należytej staranności, w tym zachowanie porządku na terenie budowy.

8.	Ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy.

9.	Natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych w trakcie realizacji robót.

10.	Przerwania robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem.

11.	Wykonania przed zgłoszeniem przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego, wszystkich niezbędnych prób, odbiorów i badań z wynikiem pozytywnym.

12.	Uporządkowania terenu po zakończeniu robót oraz przekazanie go Zamawiającemu w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego robót.

13.	Uczestniczenia w czynnościach odbioru, usunięcia stwierdzonych wad, przekazania wymaganych atestów i zaświadczeń.

14.	Zgłoszenia w formie pisemnej zakończenia całości robót budowlanych.

15.	Dopuszczenia do pracy w miejscu wykonywania przedmiotu zamówienia i w jego bezpośrednim otoczeniu wyłącznie pracowników, posiadających odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie, uprawnienia, jak również badania lekarskie i szkolenie bhp.

16.	Dopuszczenia do pracy w miejscu wykonywania przedmiotu zamówienia i w jego bezpośrednim otoczeniu wyłącznie pracowników w odpowiednich ubraniach roboczych oraz kaskach.

17.	Udostępnienia miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia, na polecenie Zamawiającego, właściwym organom.

18.	Usunięcia, we własnym zakresie, z miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia osób nie spełniających warunków określonych w pkt 15 i 16 powyżej, jak również osób pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, a także sprowadzających zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia osób trzecich, względnie wykonujących roboty w sposób sprzeczny z umową.

19.	Używania do wykonania przedmiotu umowy wyłącznie narzędzi / urządzeń / maszyn posiadających właściwe badania UDT, jak również prawidłowo skalibrowanych.

20.	Wyznaczenia kierownika budowy i zapewnienia prawidłowego prowadzenia dziennika budowy.

### Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

        - Wiata szkieletowa z profili zamkniętych (zimnogiętych) ocynkowanych o grubości ścianki min. 3mm,

        - Przewidzieć stężenia konstrukcyjne przeciwwiatrowe, bądź inne dodatkowe wzmocnienia konstrukcyjne ram modułowych,

        - Słupy mocowane w stopach betonowych z możliwością regulacji ich wysokości w celu ustawienia ścian, rygli, krawędzi dachu w płaszczyźnie poziomej,

        - Ponadto: wymiary netto wewnątrz (przestrzeń użytkowa) –długość 7,20 m, szerokość 3,10m pozwoli na przechowywanie rowerów niestandardowych tj. długości ok. 2,1÷2,4m oraz w przyszłości stojaków dwupoziomowych. Minimalne wymiary terenu utwardzonego w obrębie obrzeży to ok. 8,50x5,00m, (obejmującą wnętrze wiaty wraz z podjazdem) wysokość minimalna przestrzeni parkowania i nadproży drzwiowych netto 2,80m. Preferowana wysokość zamykanej wiaty rowerowej ok 3,10m. Zakładany spadek dachu 5%, max.15%. Przewiduje się, by konstrukcja drzwi na zawiasach lub przesuwna skrzydeł w każdym module była dwudzielna, z uwagi na ich wielkość. Takie rozwiązania wymiarowe pozwoli na nieuciążliwe użytkowanie dzieciom i młodzieży oraz załadunek na drugi poziom, gdy będą wstawione inne stojaki rowerowe. Uwzględnić w zakresie użytkowym brak konfliktów z ciągami pieszymi i miejscami parkingowymi.

        - Ramy modułowe wypełnione siatką z prętów karbowanych ϕ 3-4mm o oczkach 2,3-3cm. Siatka mocowana poprzez spawanie do ram modułowych /od wewnątrz/ – całość ocynkowana i malowana proszkowo w kolorze szarym. Zaprojektować/wykonać deseń - motyw roweru (wycięty z blachy) i zamocować jego na siatce plecionej od wewnątrz. Wskazane przez Plastyka Miasta miejsce z boków wiaty, to tylko w przypadku, gdy nie będą sadzone tam pnącza, w innym razie pozostaje część frontowa drzwi środkowych,

        - Ramy mocowane do szkieletu za pomocą łączników /śruby/ zaciskowe,

        - Skrzydła przesuwne na prowadnicach zamkniętych /blokada antywyłamaniowa/ i w innych przypadkach (patrz pkt.19) na 4 zawiasach anty-wyważeniowych w każdym skrzydle oraz zamkami patentowymi. Wymaga się, by zamki wszystkich typów skrzydeł drzwiowych posiadały system ryglowy- blokada w trzech punktach (zamek+ rygiel góra i dół). Ponadto należy zamontować podpórki-stopki uchylne na skrzydłach drzwiowych oraz odbojnice montowane w posadzce,

        - Wymagane obsadzenie min 2 boków wiaty pnączami lub krzewami,

        - Dach typu jednospadowego o nachyleniu do 15% z blachy trapezowej. Mocowanie zadaszenia do rygli podłużnych lub poprzecznych,

        - Blacha trapezowa dachu ocynkowana i malowana proszkowo w kolorze szarym,

        - Należy uwzględnić 20-25 cm okap wysunięty poza obręb konstrukcji zabezpieczający ją przed zamakaniem,

        - Posadzka z kostki brukowej grub. 6cm w obramowaniu z obrzeży betonowych chodnikowych /grub.6cm/ na ławie oporowej. Nawierzchnia na podłożu cementowo-pisakowym grub. 3cm. Podbudowa z klińca frakcji 0-31.5 grubości 15cm oraz 5cm zagęszczonego piasku wraz z profilowaniem podłoża,

        - W przypadku istniejących podłoży betonowych bez uszkodzeń -teren zachować do zabudowy, a w przypadku występujących na nim spadków posadzki, konstrukcję wiaty regulować wysokościami stóp betonowych ustawiając szkielety ram, na jednym poziomie, W takich przypadkach rozwiązaniem poprawnym są drzwi mocowane na zawiasach antywyważeniowych / antywłamaniowych,

        - Podłoże wokół wiaty umożliwiające posadzenie pnączy w zależności od lokalizacji,

        - Ramy mocowane do szkieletu za pomocą łączników /śruby/ zaciskowe. Zabezpieczenie nakrętki przed odkręcaniem,

        - Ramy modułowe mocowane do szkieletu za pomocą łączników /śruby/ zaciskowe. Zabezpieczenie nakrętek przed odkręcaniem,

        - Śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej,

        - Tablica regulaminowo- informacyjna z PCV o minimalnych wymiarach 40x70 z kolorowym nadrukiem i treści ustalonej przez Biuro Zrównoważonej Mobilności Departamentu Infrastruktury i Transportu

### Wyposażenie:

        - Stojaki rowerowe pojedyncze typu odwróconego „u” mocowane w stopach betonowych,

        - Stojaki rowerowe muszą zapewnić komfortową możliwość bezpiecznego przypinania rowerów, w związku z tym:

- średnica 40-50 mm,

- ocynkowane ogniowo lub kwasoodporne,

- grubość ścianki rury nie może być mniejsza niż 3,2 mm),

- przekrój musi zapewnić zapięcie roweru zamkiem typu U-lock,

- przymocowanie do podłoża musi być wykonane w sposób uniemożliwiający ich wyrwanie lub odkręcenie,

- nie dopuszcza się stosowania stojaków umożliwiających zapięcie roweru jedynie za koło i nie dających możliwości oparcia roweru o ramę,

        - Pod nasadzenie pnączy należy wymienić istniejącą ziemię o grubości warstwy ok. 30 cm na humus, o wielkości odpowiedniej do wielkości bryły korzeniowej zaprojektowanych roślin i przykrycia całego pasa zieleni warstwą kory o grubości min. 5-7 cm lub żwirem/ otoczaki ozdobne. Szerokość pasa ziemi do 50 cm w obrębie wiaty, wyznaczonej przez obrzeża gr. 6 cm (100x20x6) na ławie oporowej.

        - Pnącza należy zabezpieczyć niskim płotkiem drewnianym lub metalowym

UWAGA:

Biuro Zrównoważonej Mobilności Departamentu Infrastruktury i Transportu, zgłasza potrzebę

dostosowania w przyszłości wnętrza zamykanej wiaty rowerowej (po uprzednim demontażu

pojedynczych stojaków) do wstawienia w ich miejsce modułowych zestawów stojaków

dwupoziomowych (4+4) o przybliżonych parametrach: szerokość ok. 1,61m x wysokość

całkowita stojaka („załadunkowa”) wraz z rowerem na drugim poziomie łącznie ok. 2,75m x

długość stojaka („załadunkowa”) wraz z rowerem netto ok. 1,90m (nie dotyczy roweru

nietypowego -patrz pkt.1.4.3.).

Należy przewidzieć min. 100 kpl kluczy do przekazania przyszłym Użytkownikom z późniejszym dorobieniem większej ilości w razie potrzeby.

### Bieżąca kontrola wykonanych robót

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. W celu zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót Zamawiający przewiduje ustanowienie inspektorów nadzoru.

### Kontroli będą podlegały w szczególności

- rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym, warunkami umowy i dokumentacją projektową,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projekcie,

- jakość i dokładność wykonania prac,

- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,

- prawidłowość połączeń funkcjonalnych.

### Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór częściowy robót budowlanych po wykonaniu wcześniej uzgodnionego etapu prac z inwestorem,

- odbiór końcowy robót budowlanych,

- odbiór ostateczny robót budowlanych.

### Odbiór przedmiotu zamówienia

- Odbiór Końcowy Przedmiotu Zamówienia nastąpi po zrealizowaniu całego zakresu przedmiotu zamówienia oraz po sprawdzeniu przez Zamawiającego kompletności przekazanej przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej przedmiotu zamówienia.

- Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać m.in. projekty wykonawcze, wszelkie oświadczenia, pozwolenia i uzgodnienia, atesty i certyfikaty zgodności materiałów użytych do remontu lokalu w tym dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót.

- Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez Zamawiającego.

- Odbiór końcowy nastąpi w ciągu 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia całości robót oraz złożenia przez Wykonawcę kompletnych dokumentów odbiorowych.

- Datę podpisania przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa w ust. 3, traktuje się jako datę wykonania i odbioru przedmiotu umowy.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty budowlane nie zostały zakończone, zostały wykonane w sposób sprzeczny z umową lub będzie miał zastrzeżenia co do kompletności i prawidłowości dokumentacji odbiorowej, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy termin złożenia wniosku o dokonanie odbioru końcowego.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia :

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy w tym zakresie odpowiedni termin,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie albo od umowy odstąpić,

- w przypadku drobnych usterek Zamawiający może dokonać odbioru i ustalić termin ich usunięcia w protokole odbioru końcowego.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych, nie późniejszego niż wyznaczony przez Zamawiającego.

- Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

- Za dzień odbioru końcowego przedmiotu umowy uważa się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

- Do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, jak również odbiorów częściowych – o ile strony ustalą ich dokonywanie – zapisy niniejszego paragrafu będą miały zastosowanie odpowiednio.

### Odbiór ostateczny

- Odbiór ostateczny następuje przed upływem okresu rękojmi i gwarancji, i polega na ocenie wykonanych robót w tym związanych z usunięciem wad.

- O terminie ostatecznego odbioru Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą pisemną 
z 14-dniowym wyprzedzeniem.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół podpisany przez obie strony umowy.

- W przypadku nie stawienia się przedstawiciela Wykonawcy na odbiór ostateczny, ustalenia komisji odbiorowej zawarte w protokole odbioru będą dla Wykonawcy obowiązujące w zakresie warunków określonych w umowie, a Wykonawca ustalenia te traktować będzie jak własne.

# CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO

# Informacje podstawowe i oświadczenia Zamawiającego

1. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością, tj. ww. lokalem mieszkalnym na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.).

2. Zamawiający oświadcza, że wybór wykonawcy zadania związanego z wykonaniem wiat rowerowych, w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj” nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

3. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia będzie realizowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

4. Zamawiający przewiduje następującą kolejność działań związanych z realizacją zadania :

- wyłonienie wykonawcy przedmiotu zamówienia,

- wykonanie dokumentacji projektowej,

- uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego zgłoszenia robót,

- wykonanie prac budowlanych zgodnie ze sporządzoną dokumentacją projektową.

5. Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia w obszarze projektowania zostanie wykonany :

- w przekazaniu dokumentacji do sprawdzenia Zamawiającemu – 30 dni od dnia podpisania umowy,

- na złożenie dokumentacji w celu zgłoszenia robót – do 3 dni po podpisaniu protokołu odbioru dokumentacji przez Zamawiającego,

- na przekazanie dokumentacji Zamawiającemu  wraz z brakiem sprzeciwu na roboty budowlane – 3 dni po uzyskaniu informacji,

- wykonanie robót budowlanych – w terminie 60 dni od dnia przekazania Zamawiającemu dokumentacji wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na roboty budowlane zgodnie z harmonogramem wykonania robót budowlanych, przedstawionym przez Wykonawcę,

6. Wszystkie szkody powstałe z winy Wykonawcy, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany usunąć we własnym zakresie na własny koszt.

7. Całość prac należy wykonać zgodnie z :

-  ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.),

- obowiązującymi przepisami prawa i normami w tym zakresie oraz z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, przepisami BHP i p.poż.

  - Uprawnienia niezbędne do wykonywania zamówienia

- w celu zapewnienia właściwej realizacji zamówienia wykonawca musi wykazać, iż dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym:

- uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych,

- doświadczenie w realizacji podobnych zadań.

2. wymagane będzie potwierdzenie przez te osoby posiadanych kwalifikacji właściwymi zaświadczeniami o posiadaniu uprawnień oraz wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego.

# PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Ustawy

[1]  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2013 r. poz. 1409)

z późniejszymi zmianami),

[2]  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r, poz. 907

z późniejszymi zmianami),

[3]  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 Nr 92, poz. 881

z późniejszymi zmianami),

[4]  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz.

1380 z późniejszymi zmianami),

[5]  Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2013r poz.963,

z późniejszymi zmianami. zm.),

[6]  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.z 2013r, poz. 1232;

z późniejszymi zmianami. zm.),

[7]  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013r.,

poz. 260, z późniejszymi zmianami),

[8]  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności ( Dz.U. z 2010r., Nr 138, poz.

935 z późniejszymi zmianami).

## Akty prawne – rozporządzenia

[9]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,poz. 690

z  późniejszymi zmianami),

[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401),

[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

(Dz.U. Nr 120, poz. 1126),

[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

(Dz.U. Nr 198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami),

[13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013r, poz.1129,).

[14] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U 2012 r. poz 462

z późn. zm.)

[15] Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  (Dz. U. z 2010

r. Nr 109 poz. 719);

[16] Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

[17] Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych

(dz. U. z 2012 r. poz. 463);

[18] Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie dokumentacji

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inżynierskiej (Dz. U. z 2011r. nr 291, póz. 1714).