Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonaniu prac remontowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze Przedmieścia Oławskiego przy ul. S. Chudoby 14, 
we Wrocławiu – zadanie nr VI    znak postępowania: WM/SZP/PN/75/2020/G

INFORMACJA DODATKOWA DO OPISU PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA

Wrocław ul. Chudoby 14.

Roboty budowlane.

- Piwnica.

Zamawiający nie przewiduje wykonania pogłębienia piwnicy.

Do wykonania:

- iniekcja grawitacyjna dwurzędowa jednostronna w ścianie o grubości 38-51 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią do 60% (Otwory iniekcyjne jednostronnie od wewnątrz fi17mm, rozmieszczone co 13 cm w dwóch rzędach mijankowo. Wykonać w strefie piwnicy, ok. 30cm poniżej poziomu sufitu),

- naprawa i uzupełnienie betonowych schodów prowadzących do piwnicy.

Pozostałe prace zgodnie z projektem wykonawczym i przedmiarem.

- Remont elewacji frontowej.

Do wykonania:

- wykonanie "zszycia" rys w ścianach z prętów helikalnych fi 12 mm, wklejonych w bruzdy wykonane w ścianach od strony zewnętrznej,

- iniekcja grawitacyjna dwurzędowa jednostronna w ścianie o grubości 100 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią do 60% (Otwory iniekcyjne jednostronnie od zewnątrz fi17mm, rozmieszczone co 13 cm w dwóch rzędach mijankowo. Wykonać w strefie poziomu chodnika, od zewnątrz, pochylenie w kierunku wnętrza budynku),

- stopnie przed wejściem do budynku projektuje się jako nowe,  granitowe, płomieniowane, szare, stopnice na całej grubości - granitowe. Krawędzie stopni z zabezpieczeniem antypoślizgowym. Istniejące stopnie należy skuć.

- Klatka schodowa.

Do wykonania:

- okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych /gres techniczny/ o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm /metoda układania - karo, kolor i kompozycja nawiązująca do istniejącej posadzki lastryko, do uzgodnienia z inspektorem nadzoru/. Wiatrołap, wejście do klatki schodowej biegi schodowe /stopnice, podstopnice/ i spoczniki oraz pomieszczenia sanitarne,

- okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm /pomieszczenia sanitarne, kolor i kompozycja do uzgodnienia z inspektorem nadzoru/,

- wymiana balustrad schodowych i pochwytów stalowych na nowe balustrady i pochwyty ze stali nierdzewnej zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi /wg wzoru na fotografii dołączonego do informacji dodatkowej do przedmiotu zamówienia - do ostatecznego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru/,

- wykonanie tynku mozaikowego /żywicznego/ - lamperia ścian wejścia i klatki schodowej wysokości 1,40 m – kolorystyka do ustalenia z inspektorem nadzoru,

- drzwi wejściowe do mieszkań – ościeżnica i skrzydło drzwiowe drewniane, fabrycznie wykończone, kompletne z zamkiem antywłamaniowym, wizjerem, progiem, klamkami i szyldami D4, D5,

- drzwi w pomieszczeniach sanitarnych – ościeżnica i skrzydło drzwiowe drewniane, fabrycznie wykończone, kompletne z blokadą łazienkową i podcięciem wentylacyjnym, klamkami i szyldami D7, D8,

- montaż zbiorczej skrzynki na listy /21 szt - 19 szt mieszkania, 1 szt rezerwa i 1 szt zwroty/. Skrzynka podtynkowa wysoka, płytka, umieszczona w grubości ściany przedsionka, z blendą adresową i tablicą ogłoszeniową. Kolor i układ skrzynek do ustalenia z inspektorem nadzoru.

Pozostałe prace zgodnie z projektem wykonawczym i przedmiarem.

- Wykonanie wentylacji grawitacyjnej.

Do wykonania:

## wykonanie inwentaryzacji wraz z inspekcją kamerą TV kanałów wentylacyjnych murowanych w celu ustalenia ich stanu technicznego oraz ustalenie zakresu napraw.

## wykonanie kominów stalowych dwuściennych izolowanych, ze stali nierdzewnej,
o śr. 160 mm, wraz z uszczelnieniem przejścia przez dach /kominy nowobudowane – 
9 kanałów/.

## Pozostałe prace zgodnie z projektem wykonawczym i przedmiarem.

Zamawiający nie przewiduje udostępnienia dodatkowej dokumentacji projektowej                 w w/w zakresie.